整机保修一年										沪制00000319号

TM-xA系列

条码打印计价秤		使用说明书

型号：TM-30A /TM-15A / TM-6A

2008年8月	Version1.55

地址：上海市闵行区北松公路838弄242号	邮编：201108

厂址：上海市崇明县庙镇经济开发区宏海公路349号		邮编：202165

公司总机：（021）64421766	传真：（021）64894151		主页：http://www.ys-sh.cn

# 前言

感谢您使用我们公司的产品！在您开始使用本产品前，请务必仔细阅读《前言》中的内容，并严格遵守这些事项！

## 注意事项

确保电源插头和电源线连接正常，使用三芯电源线进行连接，如果使用了拖线板，则拖线板的插口也要是三芯的，确保三芯的地线妥善的与建筑大地连接，以避免漏电的情况。

切勿用沾湿的手插拔电源插头，这样可能导致触电。

严禁将身体重力压在秤盘上，以免损坏称重传感器。

严禁撞击重压，或用重物冲击秤盘，以免损坏称重传感器，同时勿超过其最大称量范围。

严禁淋雨或用水冲洗；如不慎沾水，请用干布擦试干净；若秤体工作异常，请尽速送到经销商处，我们将竭诚为您服务。

严禁将条码秤置于极低温、高温或潮湿的场所，这样可能导致秤体工作异常甚至损坏。

严禁用有机化学溶剂擦拭外壳和面板。

严禁私自打开秤体，也不要让非专业的维修人员修理本秤。

严禁将手从打印机旋出位置伸入，该行为可能造成220V触电。

在有本公司专业维修人员指导下打开秤体时，请务必提前拔出220V的交流供电。

不要试图拆卸秤体内的开关电源，高压电容需要非常长时间才能完全放电，未放电的情况下拆卸可能导致触电。

建议使用本厂出售的热敏纸，本秤体对本厂出售的热敏纸进行过长时间的测试与优化，可以较好的保证头片的使用寿命。使用易积碳，易掉屑的纸张会严重影响本打印机的寿命。

热敏头片属于保修范围，但如果发现用户使用极恶劣纸张，导致热敏头片重复损坏者，公司保留拒保的权利。

热敏打印头属于精密器件，不要用手指或锋利物碰触，请经常使用附带的清洁工具清洁热敏打印头。

## 阅读导航

请用户参考第7页《热敏打印机》，了解装纸的方法与注意事项。

请用户先仔细阅读第2 页《常用功能、设定与使用检索》，以了解秤体的性能。

请用户先仔细阅读第18页《快速编程》，学习秤体常用的编程操作。

请普通用户先仔细阅读第22页《销售操作》中，《PLU调用与锁定》（第22页）与《手动货物销售》（第24页）两个章节，学习基本的销售操作。

普通用户可以阅读第58页《查询操作》，了解报表的打印与记录的清除；以及第32页《销售记录的查询与退货标记》学习如何查看最近的销售记录。

进阶用户可以阅读《销售操作》中剩余部分，以了解自动模式及其他功能。

较专业用户，例如大超市的管理人员，可以继续阅读本说明书的剩余部分。

遇到错误提示，请参考第62页《错误提示对照表及其说明》。

# 目录

前言	i

注意事项	i

阅读导航	i

目录	ii

例程目录	vi

1	条码秤部件	1

1.1 检查附件	1

1.2 键盘	1

1.2.1 键盘的原始面贴	1

1.2.2 按键说明	2

1.2.3 功能区按键说明	2

1.2.4 字符输入说明	3

1.3 显示面板	4

1.3.1 显示面板示意图	4

1.3.2 指示标志	4

1.3.3 字符的表示	5

1.4 规格	5

1.5 热敏打印机	6

1.5.1 不干胶装纸	6

1.5.2 不干胶衬纸回收	8

1.5.3 连续纸装纸	8

1.5.4 与纸张有关的操作	8

1.5.5 不干胶纸标签印异常	8

2	常用功能、设定与使用检索	10

2.1 基本特性	10

2.2 打印格式设置	10

2.3 条码设置	11

2.4 计量功能	11

2.5 销售功能	11

2.6 报表功能	12

3	快速编程	13

3.1 PLU快速编程	13

3.2 PLU快捷键快速编程	14

3.3 Spec数据参数快速编程	15

4	销售操作	17

4.1 PLU调用与锁定	17

4.1.1 使用PLU编号调用	17

4.1.2 使用PLU快捷键调用	17

4.1.3 调用临时重量PLU（编号为1）	18

4.1.4 调用临时数量PLU（编号为2）	18

4.1.5 锁定PLU及其解锁	18

4.2 手动货物销售	19

4.2.1 单样计重货物的销售与打印	19

4.2.2 单样计数货物的销售与打印	19

4.2.3 计重货物的不称重销售	19

4.2.4 多样货物的销售与打印（无收银模式）	20

4.2.5 多样货物的销售与打印（收银模式，输入付款金额）	20

4.2.6 多样货物的销售与打印（收银模式，付款金额等于货款金额）	20

4.3 打折操作	21

4.3.1 单价打折	21

4.3.2 总价打折	22

4.3.3 自动折扣	22

4.3.4 临时单价的单位转换	22

4.4 设置皮重与锁定皮重	23

4.4.1 重量去皮	23

4.4.2 数字去皮	23

4.4.3 锁定皮重及其解锁	23

4.5 自动模式（自动模式）	24

4.5.1 进入自动模式及退出	24

4.5.2 自动模式的销售	24

4.6 销售缓冲的操作	25

4.6.1 销售缓冲的切换	25

4.6.2 销售缓冲中数据的修正	26

4.7 销售记录的查询与退货标记	26

5	编程操作	28

5.1 请先阅读此处	28

5.2 编程界面基本操作	28

5.2.1 编辑步骤的树状设计	28

5.2.2 界面常用按键	29

5.2.3 编程界面列表	30

5.3 TMSet各部分的编辑	35

5.3.1 时间编程	35

5.3.2 Spec数据参数编程	35

5.3.3 文本参数编程	36

5.3.4 PLU快捷键编程	36

5.4 DTSet各项的默认数据与可编辑数据	37

5.4.1 部门编程	37

5.4.2 组别编程	37

5.4.3 PLU编程	38

5.4.4 单位编程（未开放）	39

5.4.5 条码编程	40

5.4.6 打印格式编程	42

5.4.7 营业员（未开放）	45

5.5 辅助数据编程	45

5.5.1 PLU编程的步骤选择	45

5.5.2 PLU快速编程步骤的步骤选择	46

5.5.3 删除销售数据	46

5.6 通讯与数据更新	47

5.6.1 U盘文件的操作	47

5.6.2 以太网监控界面	48

5.6.3 RS232接口通讯	48

5.6.4 USB从接口通讯	48

5.7 硬件信息	48

5.7.1 检验码	48

5.7.2 密码	48

5.7.3 恢复出厂设定	49

6	查询操作	50

6.1 查询界面列表	50

6.2 打印报表操作	50

6.2.1 打印总报表	50

6.2.2 打印部门报表	51

6.2.3 打印组别报表	51

6.2.4 打印PLU报表	51

6.3 清除报表信息	52

6.3.1 清除手动报表信息	52

6.3.2 清除所有报表与记录信息	52

7	附录	53

7.1 错误提示对照表及其说明	53

7.2 Spec数据参数定义	55

7.3 文本参数定义	58

# 例程目录

例程3-1 PLU快速编程	13

例程3-2 PLU快捷键快速编程，修改一个快捷键	15

例程3-3 PLU快捷键快速编程，修改多个快捷键	15

例程3-4 Spec数据参数快速编程	16

例程4-1 使用PLU编号调用重量PLU	17

例程4-2 使用PLU编号调用数量PLU	17

例程4-3 使用PLU快捷键重量PLU	17

例程4-4 使用PLU快捷键数量PLU	17

例程4-5 调用临时重量PLU	18

例程4-6 调用临时重量PLU，设有单价的单位转换	18

例程4-7 调用临时数量PLU	18

例程4-8 锁定PLU及其解锁	18

例程4-9 单样计重货物的销售	19

例程4-10 单样计数货物的销售	19

例程4-11 计重货物的不称重销售	19

例程4-12 多样货物的销售与打印（无收银模式）	20

例程4-13 多样货物的销售与打印（收银模式，输入付款金额）	20

例程4-14 多样货物的销售与打印（收银模式，付款金额等于货款金额）	20

例程4-15 执行百分比打折	21

例程4-16 执行减法打折	21

例程4-17 执行固定数字打折	22

例程4-18 自动折扣	22

例程4-19 临时单价的单位转换	22

例程4-20 重量去皮	23

例程4-21 数字去皮	23

例程4-22 锁定皮重及其解锁	23

例程4-23 进入自动模式及退出	24

例程4-24 自动货物销售：计重货物	24

例程4-25 自动货物销售：计数货物	24

例程4-26 销售缓冲的切换	25

例程4-27 清除当前销售缓冲中所有数据	26

例程4-28 清除当前销售缓冲中某样货物	26

例程4-29 销售记录的查询与退货标记	27

例程5-1 时间编程	35

例程5-2 Spec数据参数编程	35

例程5-3 文本参数编程	36

例程5-4 PLU快捷键编程	36

例程5-5 部门编程	37

例程5-6 组别编程	37

例程5-7 PLU编程	38

例程5-8 条码编程	40

例程5-9 营业员编程	45

例程5-10 PLU编程的步骤选择	45

例程5-11 PLU快速编程的步骤选择	46

例程5-12 删除PLU20～30	46

例程5-13 读取U盘文件	47

例程5-14 保存到U盘文件	47

例程5-15 进入以太网监控界面	48

例程5-16 修改密码流程	49

例程5-17 修改密码流程	49

例程6-1 打印今日和昨日的日报表	51

例程6-2 打印编号10到20的PLU日报表	51

例程6-3 清除手动报表信息	52

例程6-4 清除所有报表与记录信息	52

# 条码秤部件

## 检查附件

条码秤秤体一台；

显示立杆一个；

秤盘一个；

固定立杆用螺丝一包；

《TM-xA系列条码打印计价秤使用说明书》（此本）一本；

《文本编辑手册》一本；

PC软件《TM-xA数据管理软件》光盘一张；

打印头清洁用具一套；

PLU快捷区书写面纸一张；

220V电源线一根；

合格证、保修卡各一张。

## 键盘

### 键盘的原始面贴

#### 键盘功能面贴示意图

上图为键盘的原始定义，部分按键的左上区域有数字编号，是快捷键的编号。本文中用【SCxx】来指代带该键，例如最左上编号为1的键，称为【SC1】。其中【SC1】~【SC63】为PLU预设快捷键，可以根据用户设定来指代某个特定的PLU，而在文本编辑的时候，【SC1】~【SC63】则是文本输入用的功能键和字符键。请参考章节1.2.4或者《文本编辑手册》。而【SC64】~【SC73】是功能预设快捷键，目前预设功能如图所示，功能预设快捷键修改的功能尚未开放。

### 按键说明

按键正常时，秤体会发出短鸣声，表示操作正常。

按键错误时，秤体会发出哔~哔哔的1长2短的复合蜂鸣声，表示操作流程失败或按键错误。如果是流程失败，会在显示窗显示Ex.xx的提示（例如E1.01表示编程数据不合法）。

在某些需要长按某个按钮的操作中，需要长按某个按钮约4秒。期间会听到2次蜂鸣，第一次蜂鸣为刚按下按钮时，第二下为按下约4秒后。

在某些需要【快速编程】+【其它按键】的操作中，用户应该先按住【快速编程】不放，然后按下另一个按键编程完成操作。

在后续的说明中：【按键1】【按键2】，表示依次按下【按键1】，放开，然后按下【按键2】，再放开。而【按键1】+【按键2】，则表示同时按下【按键1】与【按键2】，而用户操作时，应该是在按住【按键1】的情况下按【[按键2】。

### 功能区按键说明

图1-1功能区键盘为出厂时的设定，依照客户的特殊要求，默认设定可能有所不同，具体情况以实际面贴为准：

【销售】：进入销售模式，执行销售货物操作。

【编程】：进入编程模式，对秤参数、PLU、打印格式，时间等进行编程。

【查询】：进入查询模式，查询交易数据、打印报表等。

【时间】：显示当前时间，再次按则返回进入时间界面前的界面。

【去皮】：将当前重量设为皮重，或将指定数据设为皮重（当输入窗有数字时，优先考虑数字去皮）。如果长按【去皮】，会进入【锁皮重】状态，再次长按后退出该状态。

【置零】：将当前重量清零，重置零位。需要符合置零允许范围。若不符合，置零失败。

【Shift】：上档键，扩展PLU快捷键。以及在文本输入界面中临时切换大小写。当前输入数字为小数时，长按【Shift】或者【快速编程】+【Shift】可以移动小数点位置。

【自动模式】：切换普通模式与自动模式（预包装模式，批量打印模式），在当前销售缓冲为空的情况下，才能进入自动模式（预包装模式）。

【手动重量】：不称重而手动输入重量，打印时，重量前会加上“手动”以示区别。该功能默认不打开，在Spec中设定打开。

【纸张类型】：长按以临时切换使用纸张为不干胶标签热敏纸与连续热敏纸。

【重复打印】：重复当前缓冲中的上一次的打印（重复打印的数据不作为销售记录保存到交易记录中）。该功能可以在Spec中被禁止。

【走纸】：标签纸或收据纸走纸。走纸的过程会清空未完成打印的缓冲数据。

【-%】：按照百分比进行打折，PDis=P(1−Input100)，注意Input是小数，请注意小数点的位置。如果小数点后2个0，则95%，需要输入500，如果3个0，便需要输入5000。

【-Num】：按照减法打折。PDis=P−Input。同样的，请注意Input是小数。

【-@】：按照固定数字打折。PDis=Input。同样的，请注意Input是小数。

【临时货物】：以输入的数字为单价，设定为临时重量PLU。可以在Spec中修改临时重量PLU的计价单位，例如设定临时重量PLU为500g计价单位，而秤体工作于kg计价单位，则系统会将输入的数字自动换算（乘2）。

【开银箱】：在正常操作外，额外打开银箱。

【快速编程】：在销售模式中，快速更改某些设定或PLU数值。组合用键，作用与电脑键盘中的Alt，Ctrl类似，具体用法参照流程说明。

【×】：数量销售时输入商品的数量。或者根据输入的单价，进行临时数量货物销售。

【修正】：销售界面中用于修正交易数据；编程界面中用于保存修改数据。

【←】【↑】【↓】【→】：在编程、查询等操作中切换相邻步骤与数字。

【V1】～【V4】：激活相应的销售缓冲。

【0】～【9】、【00】：输入相应数字。

【后退】：删除最后一位输入的数字。

【PLU】：以输入的数字为编号，调用PLU数据。

【现金/打印】：现金结帐、计算找零，并根据设定打印标签或收据。

【取消】：清空数据、或取消操作、退回到上一步。

【累计/确认】：累计交易数据到激活的销售缓冲，以及其它确认操作。

### 字符输入说明

当进入文字输入界面后，功能区的功能维持不变，【SC1】~【SC63】的按键用于文字的输入。在输入过程中，其键盘定义如下：

【修正】：确认文本输入，保存退出。

【取消】：取消编辑数据，不保存退出。

【确认】：确认Chs或Code界面的输入。

【结束】：输入结束符，指定位置后的所有字符被删除。

【删除】：删除光标所在位置字符。

【插入】：切换于覆盖模式与插入模式，光标常亮时为覆盖模式，闪烁时为插入模式。

【切换】：切换输入法：En-1（小写英文），En-2（大写英文），Chs（中文内码），Code（机器码）。

【Shift】：临时切换En-1，En-2。

【←】【→】：向前向后移动编辑的当前位置。

【0】~【9】 以及 【SC1】~【SC59】：输入字符或编码。

在文本输入过程中，四窗口所显示意义如下：

第一窗：显示当前输入模式：En-1，En-2，Chs，Code中的一种。

第二窗：显示当前所编辑文字在文字序列中所处的位置。

第三窗：显示当前编辑位置及其前后若干字的内容。En-1，En-2下显示ASCII方式；Chs，Code下显示为Hex模式。指示位置用的光标常亮代表覆盖模式，闪烁代表插入模式。

第四窗：显示当前输入内容。En-1，En-2下无显示；Chs下显示输入的内码，Code下显示输入的机器码。

通过切换按钮，切换于4种输入法，每种输入法输入方式如下：

En-1：输入数字或ASCII字符，对于有‘/’的字符键，输入字符为‘/’左侧字符。按【Shift】后，下一次的输入字符按照En-2的规则，仅一次有效。

En-2：输入数字或ASCII字符，对于有‘/’的字符键，输入字符为‘/’右侧字符。按【Shift】后，下一次的输入字符按照En-1的规则，仅一次有效。

Chs ：中文内码输入方法，输入国标一、二级字库汉字以及一些全角符号，编码见《文本编辑手册》中表格，输入4位内码后，自动将内码转换为一个汉字。而全角符号的内码是3位的（最高的第4位为0），输入3位内码后按【确认】完成输入。

Code：机器码输入模式，可以随意输入ASCII、全角符号与汉字。根据输入的内容自动判断为ASCII、全角符号或汉字。

注：中文与全角符号占用2个ASCII位置，即输入中文，或者【←】【→】移动过中文位置时，编辑位置是以2为基数变动。

## 显示面板

### 显示面板示意图

#### 显示面贴

### 指示标志

〖零位〗：重量处在零点并且稳定时点亮。

〖稳定〗：重量已稳定时点亮。

〖锁皮重〗：锁定皮重时点亮。通过长按【去皮】实现锁皮重。在锁皮重状态下，销售完毕后，皮重不会自动清空。再次长按【去皮】实现退出锁皮重。

〖锁PLU〗：锁定PLU（同时固定单价）时点亮。通过长按【PLU】实现锁PLU。在锁PLU状态下，完成销售后，仍处在原PLU的销售状态下。直到调用新PLU。再次长按【PLU】实现退出锁PLU。

〖自动模式〗：处在自动模式下时点亮。在自动模式下，锁PLU会自动激活。在自动模式下：如果调用的是重量PLU，在重量为新（即在上一次销售曾经回零）且稳定的情况下，自动进行打印；如果调用的是数量PLU，在设定打印数量后，自动打印该数量的单据。

〖手动重量〗：当前显示重量为手动输入数据时点亮。

〖标签纸〗：设定热敏纸张为标签纸时点亮，如果该灯暗，则表示设定的是连续纸。

〖净重〗：当有去皮量且显示净重时点亮。同时按【快速编程】【去皮】可以显示毛重。

〖shift〗：上档【shift】按下后点亮。

〖销售〗：处在销售模式下时点亮。

〖编程〗：处在编程模式下时点亮。

〖查询〗：处在查询模式下时点亮。

〖找零〗：第3窗显示数据为现金找零时点亮。

〖单价〗：第3窗显示数据为货物单价时点亮。

〖V1〗~〖V4〗：V1~V4记录中有缓冲时常亮，处在编辑状态时闪烁。

〖打折〗：显示单计时，表示当前货物执行过单价打折；显示总计时，表示当前累计执行过总计打折。

〖单计〗：第4窗显示当前货物的小计时点亮。

〖总计〗：第4窗显示当前销售缓冲（V1~V4）的总和小计时点亮。

### 字符的表示

#### 数字符号0～9

#### 字符符号A～M

#### 字符符号N～Z

#### 特殊符号中划线、下划线、上划线、三划线

特殊符号中的中划线：即ASCII码中的‘-’符号。

特殊符号中的下划线：用于指代ASCII码中无法显示的字符（除0～9，A～Z与‘-’之外的符号）。

特殊符号中的上划线：用于指代扩展字符，在中文版本中，两个上划线代表一个中文字符。

特殊符号中的三划线：标定流程中，选择进入标定界面还是标准界面的提示符。

## 规格

电源：AC200V~240V，47~53Hz

运行温度：0℃～40℃

保存温度：-20℃～70℃

运行湿度：15%～85%RH

| 型号 | 称量范围 | 检定分度数 | 检定分度值(d ) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TM-6A | 6kg | 3000 | 2g |  |
| TM-15A | 15kg | 3000 | 5g |  |
| TM-30A | 30kg | 3000 | 10g |  |

## 热敏打印机

### 标签装纸

#### 打开秤体打印机侧门

#### 打开压口

#### 安放纸筒

#### 安装纸张回路

#### 完成装纸

#### 关闭秤体打印机侧门

### 标签纸衬纸回收

#### 标签纸衬纸回收

### 连续纸装纸

与1.5.1标签装纸略又不同，连续纸装纸的时候，不需要用到U型纸卡簧，直接将纸张穿过进纸传感器后，伸出撕纸口即可。

### 与纸张有关的操作

【纸张类型】：请确保设定的纸张与所使用的纸张一致。当显示指示〖标签纸〗亮时，表示设定使用标签纸，不然则表示设定使用连续纸。如果不同，请长按【纸张类型】改变设定。

【走纸】：当装纸完成后，请按【走纸】。平时也可以按【走纸】，该键会清除打印机的部分异常状态，并走纸一段距离。

### 标签纸打印异常

连续纸用户不需要做此调整。

当打印机出现标签纸打印对齐不正常，连续出纸，或者打印1张后无法继续打印的情况时，打印机参数可能出现异常。

用户请先确认纸张类型是否设置正确。而后，用户可以进行以下操作以排除故障：

安装标签纸，并且令标签纸的边缘与头片的边缘基本对齐。

关机。在打印机回纸机构边上有2个按键（见图1-2）。在同时按住这两个按键的情况下开机。

开机后，打印机自动出纸约75mm。

出纸后，两测试灯没有闪烁且处于1亮1暗的状态，则表示异常排除。

而后，按相对靠近回纸机构的按键，会打印出测试页。

进入正常的操作流程。

#### 打印机的测试按钮

# 常用功能、设定与使用检索

## 基本特性

能够存储5990个PLU，用户可编辑PLU编号从10~5999。

能够使用热敏不干胶标签纸和热敏连续纸。

支持多样的价格输入与打折。

具有多种时间段与分类报表的打印。

称量精度：商业模式1/6000，工业模式1/30000。

使用U盘作为数据转存的工具。所有的参数都可以在电脑上设定，而后通过U盘下载。

## 打印格式设置

长按【纸张类型】4秒进行切换不干胶标签纸和热敏连续纸。该按键对应修改Spec021。

预设9种打印格式，见第48页5 表5-1《出厂默认打印格式》。

预设支持58mm*40mm与40mm*30mm两种不干胶标签纸，58mm宽与40mm宽两种热敏连续纸。当使用不同纸张时，请按下表进行Spec的修改。

| 纸张类型 | 打印类型 | Spec |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000 | 005 | 027 |  |
| 58mm*40mm 不干胶标签纸 | 标签打印 | 1 | 4 | 50 | 默认状态 |
|  | 收据打印 | 7 | 7 | 50 | 不推荐 |
| 40mm*30mm 不干胶标签纸 | 标签打印 | 2 | 5 | 36 |  |
|  | 收据打印 | 8 | 8 | 36 | 不推荐 |
| 58mm宽 连续纸 | 标签打印 | 1 | 4 | 50 |  |
|  | 收据打印 | 7 | 7 | 50 |  |
| 40mm宽 连续纸 | 标签打印 | 2 | 5 | 36 |  |
|  | 收据打印 | 8 | 8 | 36 |  |

打印格式分为标签打印与收据打印。如用户需要自己编制打印格式，请使用PC软件或联系指定售后服务。

销售中不打印单据：修改Spec003和Spec008为0。如特定交易需要打印单据的，按【重复打印】。

打印复数张同样的单据：修改Spec003和Spec008为需要打印的数量。

打印2种不同的单据：在Spec000~Spec009中设置第一种单据的相应格式，在Spec010~Spec019中设置第二种单据的相应格式。建议联系指定售后服务。

在Spec022中设置不干胶热敏纸的打印灰度。

在Spec023中设置热敏连续纸的打印灰度。

在Spec025中设置热敏连续纸打印时，撕纸点的距离。通常建议Spec025的不小于30。

可以为不同的PLU设定不同的打印格式、不同的条码格式。详见PLU参数中的打印格式与条码。如果使用系统格式，请保持这些参数为0。

打印格式的确认步骤：以单据1为例，如果销售了超过1件货物，系统判定打印合计单据，使用Spec005作为打印格式打印；如果只销售了1件货物，则判定打印项目单据，若销售的PLU设置了特定打印格式（非0），则使用该格式，若没有设置（即设定数为0），则使用Spec000作为打印格式打印。

## 条码设置

预设9种条码格式，见第48页5 表5-4《出厂默认条码》。

条码就用途分为项目条码与合计条码，分别用于打印在项目标签与合计标签上。如用户需要自己编制打印格式，请使用PC软件或联系指定售后服务。

## 计量功能

秤体提供kg公斤，g克，ton吨，lb磅，500g市斤，100g百克共6种预设计量单位。

基于国家法规法定：重量显示上仅开放kg，g两种。单价显示上仅开放kg，g，100g三种，组合与Spec推荐设定下：

| 重量显示 | 单价显示 | Spec |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 212 | 211 | 200 | 201 | 208 |  |
| kg | /kg | 3 | 0或3 | 3 | 3 | 3 | 默认状态 |
| g | /g | 4 | 0或4 | 0 | 0 | 0 |  |
| g | /100g | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |

称量精度：精度分为4个等级，等级0为原始的3000分度。等级0和1开放给商业用户，而等级2和3仅开放给工业用户（重量打印时，会附加“工业”两字）。参考Spec213。

秤体出厂的时候保证称量精度等级0（3000分度）的稳定性与可靠性。而更高的精度等级是为了满足部分客户高分辨率打印的需求，但原厂不保证每台秤体在这些精度下的都拥有良好的稳定性与可靠性。请用户谨慎选择。

秤体打印的回零要求：在秤体打印两样计重货物之间需要称量的对象回到零点，这是商业销售的要求。而对于工业用户，可以不遵守该原则，设定Spec069为2即可（重量打印时，会附加“工业”两字）。

## 销售功能

可以同时对4位客户进行销售累计操作，操作方法参考第30页例程4-1。

舍位方式分，单计时舍位与总计时舍位两种。舍位的设定见Spec100和Spec101。

对于不希望在销售中出现“分”的客户，建议设定Spec100为1。

对于希望销售中有“分”，但在总计与打印时不显示“分”的客户，建议设定Spec100为0，Spec101为1。

PLU预设单价的单位转换：例如设定PLU10单价为10.00，单位为500g，显示单位为kg，当调用PLU10的时候，会显示单价为20.00。

临时单价的单位转换：秤体对临时货物及临时单价提供从500g市斤到kg公斤的单价转换功能。当单价显示单位为/kg时，设定Spec210为7，Spec073为1可以激活该功能，参考第23页的例程4-2，第27页的例程4-1。

计重货物的不称重销售：将Spec071设定为1。在销售计重货物，并且保证重量在零点的情况下，输入销售价，可以直接将货物以该销售价进行销售。参考第24页的例程4-1。

用户可以方便的对单价打折，以及对总计打折。打折方法包括固定数打折，减法打折，和百分比打折。详见第26页《打折操作》。

可以进行手动重量销售：将Spec077设定为非零（1、2或3）。在销售计重货物，并且保证重量在零点的情况下，可以手动输入货物的重量。参考第33页《手动重量》章节中的内容。

打印前不显示总价：将Spec130设定为1。在销售过程中，不会显示当前交易的金额，直到按下【打印】键。

回零自动打印：将Spec131设定为1。重量销售中，不退出PLU的情况下回零，会根据最后一次稳定重量进行打印。

## 报表功能

能够对最近32个统计日、统计月、统计季度和手动区间，进行总计报表打印。

能够对所有部门，组别和小于1000号的PLU进行当前统计日、统计月、统计季度和手动区间的报表打印。

详细地报表操作见第58页《查询操作》。

# 快速编程

快速编程是将一些经常用到的编程功能提取出来，不需要进入编程界面进行选择而直接到达某些常用编程界面的过程。

在调用快速编程之前，请先确认处在销售空闲界面。如果不在销售操作中，通过按【销售】到达销售空闲界面，如果已在销售操作中，通过多次按【取消】退出销售流程到达『销售空闲界面』。销售空闲界面的标志是〖销售〗与〖总计〗灯同时点亮，相对的，如果〖销售〗与〖单计〗同时点亮，则处在销售PLU界面。

## PLU快速编程

使用【快速编程】+【PLU】的复合键进入PLU快速编程。

编程的过程与标准编程界面中的PLU编程类似，只是可以在销售界面中完成。

##### PLU快速编程

编辑PLU10为重量PLU，商品名为猪肉2等，单价为30.00元/kg，成本24.00元/kg，皮重为0.005g。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| PLU快捷编程 | 【快速编程】+【PLU】 | F23 | PLU.00 | NoSet | 0 | 〖编程〗灯亮。 |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】 | F23 | PLU.00 | NoSet | 10 | 编号在10～5999之间。 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.01 | Note | 0 |  |
| 输入注释 | 90001 | F23 | PLU.01 | Note | 90001 | 注释通常用做条码打印的字段，当条码为出厂编号2/3/5或者其它自定义时，注释被作为条码的部分进行打印。详细情况见条码章节。 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.03 | Unit | 0 |  |
| 设置为重量PLU | 【1】 | F23 | PLU.03 | Unit | 1 | 【0】，【1】，默认计重单位； 【2】：默认计数单位； 【3】：kg公斤计重单位； 【4】：g克计重单位； 【5】：ton吨计重单位； 【6】：lb磅计重单位； 【7】：500g市斤计重单位； 【8】：100g百克计重单位； 详细情况见单位章节。 对于计重PLU，建议用户设为默认计重单位，默认计重单位即秤体当前使用的单位 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.04 | Price | 0.00 |  |
| 设置单价 | 【3】【0】【00】 | F23 | PLU.04 | Price | 30.00 | 销售的预设单价。也可以不输入，由用户在销售时临时输入。 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.05 | Cost | 0.00 |  |
| 设置成本 | 【2】【4】【00】 | F23 | PLU.05 | Cost | 24.00 | 用于计算盈利的成本价，可以不输入。 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.06 | Tare | 0.000 |  |
| 设置皮重 | 【5】 | F23 | PLU.06 | Tare | 0.005 | 调出PLU时，预设的皮重。可以不输入。 |
| 进入下一步 | 【】 | F23 | PLU.14 | Name | OK-Edit | 输入商品名。 |
| 设置商品名 | 【确认】 | En-1 | 0 |  |  |  |
| 清除原始文本 | 【结束】 | EN-1 | 0 |  |  | 考虑到可能本来有文本，建议编辑前按【结束】，如果是在原来文字的基础上修改，则使用【】【】移动光标所在的位置。 |
| 切换至中文输入 | 【切换】【切换】 | Chs | 0 |  | 0 |  |
| 输入中文：猪 | 【5】【4】【7】【7】 | Chs | 2 | ED | 0 | 猪的内码为：5477。 |
| 输入中文：肉 | 【4】【0】【6】【6】 | Chs | 4 | E2 | 0 | 肉的内码为：4066。 |
| 输入中文：二 | 【2】【2】【9】【4】 | Chs | 6 | FE |  | 二的内码为：2294。 |
| 输入中文：等 | 【2】【1】【4】【0】 | Chs | 8 | C8 | 0 | 等的内码为：2140。 |
| 保存编辑的文本 | 【修正】 | F23 | PLU.14 | Name | OK-Edit | 这一次的【修正】只是保存文本编辑的结果到缓冲，而不是保存PLU，请额外注意，如要保存PLU，还需如下面的步骤再按一次【修正】方可。 |
| …… |  |  |  |  |  | 如果还要编辑其它步骤，可以继续使用【】【】切换步骤。 |
| 保存编辑的PLU | 【修正】 | F23 | PLU.00 | NoSet | 0 | PLU10被保存。 |
| 返回销售界面 | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮 |

PLU编程中，除了例程中已经说明的部分外，其它字段的意义参考第36页《编程界面列表》。

SPEC080=0时，PLU快速编程被禁止。

在进行下一步时，如果显示E1.01 Data Invalid，则表示当前输入的编程数据不合法。

PLU.xx中的xx表示PLU编程的第几个数据内容。

使用【】和【】选择编程内容时，xx的数字并不连续，一部分是由于该部分内容没有意义，例如皮重在数量PLU的编程中不会出现；另一部分是由于该部分内容并不常用，在P3.01和P3.02中被设定为不编程内容（Skip）。用户可以根据需要前往更改，详细过程参考相应章节。

用户可以编辑的PLU从10开始到5999，总计5990个PLU。

## PLU快捷键快速编程

使用【快速编程】+【SCxx】的复合键进入PLU快捷键编程。【SCxx】可以是【SC1】～【SC63】之中的任意一个，按键后，可以直接输入该快捷键要指定的PLU，完成后，按【修正】保存退出。

如果要继续修改其它快捷键，则可暂时不保存退出，先按【确认】保存当前修改，然后按其它【SCxx】继续修改。输入的PLU编号必须是存在的PLU，通过【↑】【↓】可以选择已存在的PLU。编程的过程与标准编程界面中的scPLU编程类似，具体参看下面的流程。

##### PLU快捷键快速编程，修改一个快捷键

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| PLU快捷调用编程，对象SC1 | 【快速编程】+【SC1】 | F14 | scPLU | 0-01 | 0 | 〖编程〗灯亮。 |
|  |  |  |  | 按键编号 | PLU编号 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】 | F14 | scPLU | 0-01 | 10 |  |
| 直接保存 | 【修正】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 保存到秤体。 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

SPEC081=0时，PLU快捷快速编程被禁止。

##### PLU快捷键快速编程，修改多个快捷键

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| PLU快捷调用编程，对象SC1 | 【快速编程】+【SC1】 | F14 | scPLU | 0-01 | 0 | 〖编程〗灯亮。 |
|  |  |  |  | 按键编号 | PLU编号 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】 | F14 | scPLU | 0-01 | 10 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | F14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲。 |
| 设置SC2 | 【SC2】 | F14 | scPLU | 0-02 | 0 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【1】 | F14 | scPLU | 0-02 | 11 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | F14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲。 |
| 设置Shift+SC1 | 【Shift】【SC1】 | F14 | scPLU | 1-01 | 0 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】【0】 | F14 | scPLU | 1-01 | 100 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | F14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲。 最后一次的确认可以跳过，直接【修正】。 |
| 保存 | 【修正】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 保存到秤体 〖销售〗，〖总计〗灯亮 |

SPEC081=0时，PLU快捷快速编程被禁止。

## Spec数据参数快速编程

使用【快速编程】+【编程】的复合键进入Spec快速编程界面。

通过【←】【】选择要进行编辑的编号，第二窗显示正在编辑的Spec的编号，第三窗显示当前工作的参数配置情况，第四窗表示用户修改后的数据。

Spec数据参数由若干个数据组成，这些数据的作用请参考第63页《Spec数据参数定义》中的详细定义。

按【修正】保存退出，或【取消】不保存退出。编程的过程与标准编程界面中的Spec编程类似，具体参看下面的流程。

这里，我们修改Spec000为2，Spec002为77，Spec040为99。这里仅仅示意操作流程，不讨论这些操作实际修改了哪些参数，是什么意义。

##### Spec数据参数快速编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| Spec快捷编程 | 【快速编程】+【编程】 | F12 | SP.000 | 1 | 1 | 〖编程〗灯亮。 |
|  |  |  | Spec编号 | 原始设定 | 当前设定 |  |
| 改变数字为2 | 【2】 | F12 | SP.000 | 1 | 2 |  |
| 进入Spec002 | 【】【】 | F12 | SP.002 | 0 | 0 | 使用【】【】只能到达Spec修改等级0的修改项。 |
| 改变数字为77 | 【7】【7】 | F12 | SP.002 | 0 | 77 |  |
| 直接选择步骤 | 【×】 |  | Input | 1 - 1 | 0 |  |
| 输入步骤40 | 【4】【0】 |  | Input | 1 - 1 | 40 | 输入步骤值必须是Spec修改等级0或等级1的数字，不然无法到达。 |
| 确认步骤数字 | 【确认】 | F12 | SP.040 | 0 | 0 |  |
| 改变数字为99 | 【9】【9】 | F12 | SP.040 | 0 | 99 |  |
| 保存并退出 | 【修正】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

SPEC082=0时，Spec快速编程被禁止。

Spec数据参数每项的定义参考第63页《Spec数据参数定义》。

在进行Spec编程中，请先阅读要修改的Spec的定义，不要随意修改未知的参数。

SP.xxx中的xxx表示Spec编程的第几个数据内容。

使用和选择编程内容时，xxx的数字并不连续。只有修改等级为0的Spec可以通过【】和【】选择出来。而Spec等级为1的Spec必须使用【×】后输入相应的数字，才能进入修改，而等级为2和3的Spec做为一些涉及计量规范或其它专业规范的数据，用户不可修改。

# 销售操作

## PLU调用与锁定

需要注意的：PLU1为临时计重货物，PLU2为临时计数货物，是不可编辑与调用的PLU。可编辑的使用的PLU从编号10开始。

### 使用PLU编号调用

##### 使用PLU编号调用重量PLU

调用PLU10，假定PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入编号 | 【1】【0】 | 0.000 | 0.000 | 0.10 | 0.00 |  |
| 调用对应PLU | 【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |

##### 使用PLU编号调用数量PLU

调用PLU11，假定PLU11为数量PLU，单价5.00元/件。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入编号 | 【1】【1】 | 0.000 | 0.000 | 0.11 | 0.00 |  |
| 调用对应PLU | 【PLU】 |  |  | 5.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |

### 使用PLU快捷键调用

##### 使用PLU快捷键重量PLU

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入快捷键 | 【SC1】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮。 |

##### 使用PLU快捷键数量PLU

调用SC2，假定SC2=PLU11，数量PLU，单价5.00元/件

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入快捷键 | 【SC2】 |  |  | 5.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮。 |

### 调用临时重量PLU（PLU编号为1）

##### 调用临时重量PLU

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入单价 | 【1】【3】【0】 | 0.000 | 0.000 | 1.30 | 0.00 |  |
| 设定成临时重量PLU | 【临时货物】 | 0.000 | 0.000 | 1.30 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮。 |

对于临时重量PLU，再按【×】可切换为数量PLU，或当重量为0时，自动按照数量PLU处理。

##### 调用临时重量PLU，设有单价的单位转换

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入单价 | 【1】【7】【0】 | 0.000 | 0.000 | 1.70 | 0.00 |  |
| 设定成临时重量PLU，并单价转换 | 【临时货物】 | 0.000 | 0.000 | 3.40 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。进行500g市斤到kg的转换。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮 |

如果设定了临时货物单位为500g（Spec210），而秤体单位为kg，输入1.70的单价，再按【临时货物】后实际单价为3.40。即实现500g到kg的转换。

### 调用临时数量PLU（PLU编号为2）

##### 调用临时数量PLU

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入单价 | 【1】【7】【0】 | 0.000 | 0.000 | 1.70 | 0.00 |  |
| 设定成临时数量PLU | 【×】 |  | 1 | 1.70 | 1.70 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 清除当前PLU | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮。 |

### 锁定PLU及其解锁

##### 锁定PLU及其解锁

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 锁定PLU | 长按【PLU】 |  |  |  |  | 〖锁PLU〗灯亮。 |
| 其它操作 |  |  |  |  |  |  |
| 解锁PLU | 长按【PLU】 |  |  |  |  | 〖锁PLU〗灯暗。 |

对于重量PLU，锁定PLU的同时，只要不退出PLU，同时锁定皮重。

长按【PLU】时会先听到1次提示音（正确音或错误音），按住4秒后会听到正确音。

一旦锁定PLU，除非手动解除PLU，不然不会自动解锁。

对于锁临时货物，是不区别计重或计数的，秤体根据操作流程自动判别是计重还是计数。

当试图进入自动模式（自动模式）而后又退出时，由于该模式附带影响锁PLU，秤体会自动解锁PLU。

## 手动货物销售

### 单样计重货物的销售与打印

##### 单样计重货物的销售

销售1公斤PLU10货物，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上重量 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 打印 | 【打印】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 执行打印。 |

不执行累计，直接打印需要满足以下2个条件：1. 当前累计缓冲为空；2. 系统设定SPEC060不为3（禁止零默认找零的收银模式）。

在重量未稳定的情况下对计重物品进行销售，则系统会等待若干时间，假如在该时间范围内达到稳定，则系统按照操作进行销售。等待的时间参考SPEC151。

### 单样计数货物的销售与打印

##### 单样计数货物的销售

销售5件PLU11，其中PLU11为数量PLU，单价5.00元/件。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 打印 | 【打印】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 执行打印。 |

不执行累计，直接打印需要满足以下2个条件：1. 当前累计缓冲为空；2. 系统设定SPEC060不为3（禁止零默认找零的收银模式）。

### 计重货物的不称重销售

##### 计重货物的不称重销售

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入货物的售价 | 【3】【8】【0】 | 0.100 | -0.100 | 3.80 | 0.00 |  |
| 打印 | 【打印】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 执行打印。或按【确认】进行累积操作。 |

要执行不称重销售，Spec071必须设定为1。出厂默认不打开。

临时货物的不称重销售不受Spec071的限制，自动转化为临时计数货物进行计数销售。

### 多样货物的销售与打印（无收银模式）

##### 多样货物的销售与打印（无收银模式）

销售1公斤PLU10货物，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg，以及5件PLU11，其中PLU11为数量PLU，单价5.00元/件。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.80 |  |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 打印 | 【打印】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 执行打印。 |

系统设定SPEC060为0、1时可以执行无收银模式。

### 多样货物的销售与打印（收银模式，输入付款金额）

##### 多样货物的销售与打印（收银模式，输入付款金额）

销售1公斤PLU10货物，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg，以及5件PLU11，其中PLU11为数量PLU，单价5.00元/件，付款30元。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.80 |  |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 输入付款金额 | 【3】 【0】 【00】 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 26.80 |  |
| 打印 | 【打印】 |  |  | 3.20 | 26.80 | 〖找零〗，〖总计〗灯亮。 执行打印。 |
|  |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 按任意键返回，或根据系统设定SPEC066等待若干秒后自动退出。 |

系统设定SPEC060为1、2、3时可以执行收银模式，显示找零界面。

### 多样货物的销售与打印（收银模式，付款金额等于货款金额）

##### 多样货物的销售与打印（收银模式，付款金额等于货款金额）

销售1公斤PLU10货物，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg，以及5件PLU11，其中PLU11为数量PLU，单价5.00元/件，付款30元

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.80 |  |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 付款金额等于实际金额，不输入 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 |  |
| 打印 | 【打印】 |  |  | 0.00 | 26.80 | 〖找零〗，〖总计〗灯亮。 执行打印。 |
|  |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 按任意键返回，或根据系统设定SPEC066等待若干秒后自动退出。 |

系统设定SPEC060为2时可以不输入金额的执行收银模式，显示找零界面。

## 打折操作

### 单价打折

打折后的数据必须位于可以打折的区域，如超过该区域，打折操作将失败。

##### 执行百分比打折

单价打折：百分比95折，即100.00−5.00100.00，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮 |
| 输入打折数据 | 【5】【00】 | 0.100 | -0.100 | 5.00 | 0.00 |  |
| 百分比打折 | 【-%】 | 0.100 | -0.100 | 1.90 | 0.00 | 〖打折〗灯亮。 |

百分比打折的时候，打折的数据对象是浮点小数，同样是5%的打折。如果输入的数据是2位小数，需要输入500，如果是3位小数则需要输入5000。可以通过长按【Shift】或【快速编程】+【Shift】改变小数点位置。

##### 执行减法打折

单价打折：减0.10元打折，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮 |
| 输入打折数据 | 【1】【0】 | 0.100 | -0.100 | 0.10 | 0.00 |  |
| 减数打折 | 【-Num】 | 0.100 | -0.100 | 1.90 | 0.00 | 〖打折〗灯亮。 |

##### 执行固定数字打折

单价打折：固定单价1.80元打折，其中PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入打折数据 | 【1】【8】【0】 | 0.100 | -0.100 | 1.80 | 0.00 |  |
| 固定数打折 | 【-@】 | 0.100 | -0.100 | 1.80 | 0.00 | 〖打折〗灯亮。 |

### 总价打折

总计打折与单价打折操作相同，在未调出PLU并且有累计缓冲的情况下，进行打折操作即为对总计打折。具体流程这里不再重复。总计折扣极限来自各货物折扣极限的累计。

### 自动折扣

当货物设定了自动折扣后。处于激活状态的PLU的价格将根据设定情况进行实时的变化，同时屏蔽任何试图手动修改价格的举动。

假定PLU20，单价为10.00，当销售超过1kg时，单价降为9.00，当销售超过2kg时，单价降为8.00，则销售该货物时，单价变化如下：

##### 自动折扣

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU20 | 【2】【0】【PLU】 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上1.5kg重物 |  | 0.000 | 1.500 | 9.00 | 13.50 | 〖打折〗灯亮。 |
| 再放上1kg重物 |  | 0.000 | 2.500 | 8.00 | 20.00 | 〖打折〗灯亮。 |
| 拿下所有重物，并放上0.5kg重物 |  | 0.000 | 0.500 | 10.00 | 5.00 | 〖打折〗灯暗。 |

关于设定PLU进行自动折扣，请仔细研读第36页《编程界面列表》PLU编程部分关于自动折扣的定义，和Spec115。建议用户在PC上编制该部分内容。

### 临时单价的单位转换

##### 临时单价的单位转换

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入以500g计量的临时单价 | 【1】【8】【0】 | 0.100 | -0.100 | 1.80 | 0.00 |  |
| 单位转换 | 【临时货物】 | 0.100 | -0.100 | 3.60 | 0.00 |  |

Spec210为7（500g市斤），且秤体以kg为计量单位。

Spec073为1：将【临时货物】当作【单价转换】键使用。

## 设置皮重与锁定皮重

### 重量去皮

##### 重量去皮

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 放上去皮对象 |  | 0.000 | 0.050 | 0.00 | 0.00 |  |
| 去皮 | 【去皮】 | 0.050 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 拿下去皮对象 |  | 0.050 | -0.050 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取消去皮 | 【去皮】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |

取消去皮需要当前总重为0，并且没有输入可用于数字去皮的数字。

### 数字去皮

##### 数字去皮

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 输入皮重 | 【3】【2】 | 0.000 | 0.000 | 0.32 | 0.00 |  |
| 去皮 | 【去皮】 | 0.032 | -0.032 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取消去皮 | 【去皮】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |

当Spec067为0时，数字去皮被禁止。

当Spec067为1时，使用绝对值去皮，例如皮重分辨率为0.001，输入为32，则去皮0.032。

当Spec067为2时，使用浮点值去皮，例如输入小数为0.32，则去皮后为0.320。

当输入窗有数字，且总重不为0时，优先考虑对重量去皮。

### 锁定皮重及其解锁

##### 锁定皮重及其解锁

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 锁定皮重 | 长按【去皮】 |  |  |  |  | 〖锁皮重〗灯亮。 |
| 其它操作 |  |  |  |  |  |  |
| 解锁皮重 | 长按【去皮】 |  |  |  |  | 〖锁皮重〗灯暗。 |

长按【皮重】时会先听到1次提示音（正确音或错误音），按住4秒后会听到正确音。

一旦锁定皮重，皮重不会自动更改或清除，只有手动去皮可以改变皮重。

一旦锁定皮重，除非手动解除皮重，不然不会自动解锁。

## 自动模式（自动模式）

### 进入自动模式及退出

##### 进入自动模式及退出

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  |  |  |  |  |  |
| 进入自动模式 | 【自动模式】 |  |  |  |  | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯亮。 |
| 其它操作 |  |  |  |  |  |  |
| 退出自动模式 | 【自动模式】 |  |  |  |  | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯暗。 |

要进入自动模式，当前累计缓冲必须为空。在自动模式下切换缓冲，如果目标缓冲非空，则无法切换。

进入自动模式时，会同时激活锁PLU。退出自动模式时，会同时解锁PLU。

进入或退出自动模式，都必须在『销售空闲模式』下进行。

当Spec078和Spec079禁止了相应种类PLU的自动模式，进入自动模式后，将无法调用这些PLU。

### 自动模式的销售

##### 计重货物的自动模式——预包装模式

重量PLU自动销售，假定PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入自动模式 | 【自动模式】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 重量稳定后 |  | 0.100 | 0.900 | 0.00 | 1.80 | 自动打印。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.100 | -0.100 | 0.00 | 0.00 |  |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 1.900 | 2.00 | 3.80 |  |
| 重量稳定后 |  | 0.100 | 1.900 | 0.00 | 0.00 | 自动打印。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.100 | -0.100 | 0.00 | 0.00 |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |
| 按取消退出PLU | 【取消】 |  |  |  |  | 〖总计〗灯亮。 |
| 退出自动模式 | 【自动模式】 |  |  |  |  | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯暗。 |

当Spec078设定为2时，可以执行预包装模式。

##### 计重货物的自动模式——批量打印模式

重量PLU自动销售，假定PLU10为重量PLU，单价2.00元/kg，皮重0.100kg。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入自动模式 | 【自动模式】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认销售对象 | 【打印】 |  | Input | Count | 0 |  |
| 输入打印的数量 | 【1】【0】 |  | Input | Count | 10 |  |
| 确认数量 | 【确认】 |  |  |  |  |  |
| 打印10张 |  |  |  |  |  | 中途可以使用【取消】键退出打印。 |
| 打印结束 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 取下货物 |  |  |  |  |  |  |
| 其他操作 | ……… |  |  |  |  |  |
| 按取消退出PLU | 【取消】 |  |  |  |  | 〖总计〗灯亮。 |
| 退出自动模式 | 【自动模式】 |  |  |  |  | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯暗。 |

当Spec078设定为1时，可以执行批量打印模式。

##### 计数货物的自动模式——批量打印模式

数量PLU自动销售，假定PLU11为数量PLU，单价2.00元/个，每笔交易销售5个，销售10笔。

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入自动模式 | 【自动模式】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯亮。 |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 单价，单计灯亮。 |
| 输入数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 | 如数量为1，该步可以省略。 |
| 确认销售对象 | 【打印】 |  | Input | Count | 0 |  |
| 输入打印的数量 | 【1】【0】 |  | Input | Count | 10 |  |
| 确认数量 | 【确认】 |  |  |  |  |  |
| 打印10张 |  |  |  |  |  | 中途可以使用【取消】键退出打印。 |
| 打印结束 |  |  | 5 | 5.00 | 5.00 |  |
| 退出数量输入 | 【取消】 |  |  | 5.00 | 25.00 |  |
| 退出PLU | 【取消】 |  |  |  |  | 〖总计〗灯亮。 |
| 退出自动模式 | 【自动】 |  |  |  |  | 〖自动模式〗，〖锁PLU〗灯暗。 |

当Spec079设定为1时，可以执行批量打印模式。

## 销售缓冲的操作

### 销售缓冲的切换

##### 销售缓冲的切换

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 默认缓冲V1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 〖V1〗灯闪烁。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 客人继续选择其它货物，或因其它原因耽搁，为后续客人服务 | …… |  |  |  |  |  |
| 切换缓冲V2 | 【V2】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖V1〗灯亮，表示其中有销售数据； 〖V2〗灯闪烁，表示正在缓冲『V2』中工作，其中本来没有销售数据，所以总计为0.00。 |
| 执行销售，其间根据需要可以切换到V3，V4 | …… |  |  |  |  |  |
| V1的客人返回，继续完成销售 | …… |  |  |  |  |  |
| 切换会缓冲V1 | 【V1】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖V1〗灯闪烁。 |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 付款金额等于实际金额，不输入 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 |  |
| 打印 | 【打印】 |  |  | 0.00 | 26.80 | 〖找零〗，〖总计〗灯亮。 执行打印。 |
| 如果需要，继续到V2~V4完成未完成的销售 |  |  |  |  |  |  |

### 销售缓冲中数据的修正

##### 清除当前销售缓冲中所有数据

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.80 |  |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 进入修正界面 | 【修正】 | 02.00 | 6 |  | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
|  |  | 总计 | 件数 |  | 总销售额 |  |
| 确认修正 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖总计〗灯亮。 |

##### 清除当前销售缓冲中某样货物

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 放上PLU10货物 |  | 0.100 | 0.900 | 2.00 | 1.80 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 拿下PLU10货物 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.80 |  |
| 调用PLU11 | 【1】【1】【PLU】 |  |  | 5.00 | 5.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 输入PLU11数量 | 【×】【5】 |  | 5 | 5.00 | 25.00 |  |
| 确认一样货物 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
| 进入修正界面 | 【修正】 | 02.00 | 6 |  | 26.80 | 〖总计〗灯亮。 |
|  |  | 总计 | 件数 |  | 总销售额 |  |
| 使用【←】【→】选择货物 | 【→】 | 02.01 | 0.900 | 10 | 1.80 | 〖单计〗灯亮。 |
|  |  | 货物1 | 数重量 | PLU编号 | 销售额 |  |
| 确认修正 | 【确认】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 25.00 | 〖总计〗灯亮。 |

修正窗口下：皮重窗为xx.xx形式，前部分表示累计次数；后部分表示修正对象，00表示总计，01~31表示累计编号。

如果对总计进行修正，则清除整笔交易。

如果对货物xx进行修正，则清除货物xx的信息。如果之前做过总计打折，打折信息被忽略，重新根据单价与数重量计算总价。

当选中的是总计时，『重量/数量』窗口显示销售的件数。所谓件数：5件计数货物累加5，每样计重货物累加1。

## 其他功能

### 销售记录的查询与退货标记

将销售记录中的第10项标记为退货。

##### 销售记录的查询与退货标记

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入『销售记录』 | 长按【修正】 | 02.02 | 5 | 11 | 25.00 | 如当前缓冲有数据，会先进入销售缓冲界面，继续长按会进入本界面；如秤体中没有销售记录，则不会进入该界面。 第一信息页 |
|  |  | 注2 | 销售量 重量/数量 | PLU编号 | 销售价 |  |
| 记录项其他信息 | 【↓】 | 2008 | 05 24 | 09 08 | 59 W-6 | 记录的销售时间 第二信息页 |
| 记录项其他信息 | 【↓】 |  |  | 15 | 15 | 注3 第三信息页 |
| 记录项其他信息 | 【↓】 | 02.02 | 5 | 11 | 25.00 |  |
| 查看前一信息 | 【←】 | 02.01 | 0.900 | 10 | 1.80 |  |
| 查看记录10 | 【×】 |  | Input | 1 - 1 | 0 | 切换到指定序号的记录 |
|  | 【1】【0】【确认】 | 01.01 | 1.000 | 12 | 4.00 |  |
| 记录项其他信息 | 【↓】 | 2008 | 05 24 | 08 01 | 39 W-6 |  |
| 记录项其他信息 | 【↓】 |  |  | 15 | 10 | 这里的10即指定的序号 |
| 记录项其他信息 | 【↓】 | 01.01 | 1.000 | 12 | 4.00 |  |
| 标记为退货 | 【快速编程】+【修正】 | 01.01 | 1.000 | 12 | 4.00 | 退货后，在第三信息也会显示 |
| 返回销售模式 | 【取消】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

本格的显示形式为xx.xx。前半段表示所属交易的累计次数；后段表示所属交易的累计序号。02.02表示累计了2次，本货物是第2次累计的货物。如果出现02.00则其本身不是任何货物，仅是因为打折或舍位出现的独立统计金额。见Spec102.

找零/单价窗口显示的数字是秤体中存储的销售记录的数量，当数字接近8000的时候，会自动擦除最早的记录，而单计/总计显示的是本记录在所有记录中的序号。如果当前记录被标注为退货，则会在一二窗显示“Buy Back”。

### 手动重量

##### 手动重量的手动销售

销售PLU10货物，手动重量为1kg

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 调用PLU10 | 【1】【0】【PLU】 | 0.100 | -0.100 | 2.00 | 0.00 | 〖单价〗，〖单计〗灯亮。 |
| 进入手动重量 | 【手动重量】 |  | Man | Weight | 0.000 |  |
| 输入重量数据 | 【1】【0】【00】 |  | Man | Weight | 1.000 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | ---- | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 〖手动重量〗灯亮 |
| 打印 | 【打印】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 执行打印。 |

需要设定Spec077为非0（1/2/3均可）。

在完成手动重量销售的过程中，都必须保持重量为零且稳定。

手动重量销售中没有皮重概念，且〖手动重量〗灯亮，打印的重量数据前增加“手动”两字。

##### 手动重量的自动模式：预包装模式

当Spec077设定为1时，可以执行手动重量的预包装模式。该模式的操作与例程4-1计重货物的自动模式——预包装模式相同，只是重量可以手动输入。

##### 手动重量的自动模式：批量打印模式

当Spec077设定为2时，可以执行手动重量的批量打印模式。该模式的操作与例程4-2计重货物的自动模式——批量打印模式相同，只是重量可以手动输入。

# 编程操作

## 请先阅读此处

对于普通用户，第3 章《快速编程》提到的三种快速编程应该能够应付大多数的应用。

本章会较详细的介绍秤体的编程操作，同时提供了例程供用户学习。但部分的编程内容太过复杂，例如打印格式编辑与条码格式编辑。当用户确实需要用到这些功能的时候，设计者建议用户使用本系列条码秤的配套软件。配套软件提供了一个方便快捷的修改秤体所有工作参数与销售数据的环境。设定的数据可以通过以太网下载（实时性的下载），或者通过普通的U盘进行文件方式的转存（在电脑上进行编辑，通过U盘下载数据到秤体）。

设计者相信配套软件是非常容易学会的，只要用户拥有基本的电脑操作知识，配合软件说明书（软件说明书随软件安装），便可以很快的上手操作。如果用户无法使用电脑，但又需要做一些复杂的编程操作。用户可以将要求书写下来，发送给我们的售后服务人员。

假如用户的环境无法使用电脑，而又确实需要使用该部分的功能，请仔细阅读本章的内容。鉴于内容太多，部分章节将不会对每一种操作给出详细的例程式的操作说明。而是将所有的功能进行文字说明的同时，将流程按照步骤顺序进行排列。请用户优先仔细研读《编辑步骤的树状设计》与《界面常用按键》。在充分理解该两部分后再根据《编程界面列表》与相应章节的说明进行编程操作。

## 编程界面基本操作

### 编辑步骤的树状设计

| P 编程界面 | P1 | 秤参数 | P11 | 秤体时间 | 当按下【编程】按键后，首先来到P1； 通过【←】和【→】选择P1到P5中的一个，使用【确认】选择相应的编程操作； 或者直接按【1】～【5】进入P1～P5； 然后用同样的方法进入下一步。 在每一种编程操作种，操作略有不同，但基本都是树状设计的。 在本章后面的章节中，会分别对各个部分给出说明和例程。 注：P4中的通讯方式根据秤体的配置而有所不同，基本配置是只有P41。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P12 | 数据参数 |  |
|  |  |  | P13 | 文本参数 |  |
|  |  |  | P14 | 快捷PLU |  |
|  | P2 | 销售数据 | P21 | 销售部门 |  |
|  |  |  | P22 | 销售组 |  |
|  |  |  | P23 | 销售PLU |  |
|  |  |  | P24 | 计量单位（未开放） |  |
|  |  |  | P25 | 条码格式 |  |
|  |  |  | P26 | 打印格式 |  |
|  |  |  | P27 | 销售员（未开放） |  |
|  | P3 | 辅助数据 | P31 | PLU编程步骤 |  |
|  |  |  | P32 | PLU快速编程步骤 |  |
|  |  |  | P33 | 删除销售数据 |  |
|  | P4 | 通讯 | P41 | 从U盘下载 |  |
|  |  |  | P42 | 以太网监控 |  |
|  |  |  | P43 | RS232通讯 |  |
|  |  |  | P44 | USB从接口通讯 |  |
|  | P5 | 硬件信息 | P51 | 设定密码 |  |
|  |  |  | P52 | 恢复出厂设定 |  |

#### 编程界面树状示意图

### 界面常用按键

【修正】：保存修改内容并退回到上一步骤，如果在DTSet中，保存后会退回到步骤0，等待输入新的待修改数据的编号。

【取消】：不保存修改数据并退回到上一步骤。

【确认】：进入到下一级的步骤进行编辑，如在P3，按【确认】进入P31的编辑。又或者在文本编辑或打印格式编辑菜单项时，按【确认】进入特定编辑画面。而后按【修正】：保存退出；或【取消】：不保存退出。

【←】、【→】：选择界面步骤，例如在P21，按【←】【→】键可以选择步骤P21~ P27

【↑】、【↓】：在编程中，对于正在修改的数据，通过【↑】【↓】来选择上一个与下一个合法的数据；如果没有修改数据，其功能在部分界面中同【←】【→】。

【0】～9】、00：输入相应数字。

【后退】：删除最后一位数字。

【×】：在TMSet的Spec编辑与DTSet的数据编辑过程中，由于步骤太多，可以使用【×】来选择要编辑的步骤，按【×】后会提示输入要跳跃至的步骤，输入数字后【确认】即可。

### 编程界面列表

| 步骤 |  |  |  |  | 类别 |  | 说明 | 备注 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  | TMSet |  | 条码秤设定 |  |  |
|  | P11 |  |  |  | TMSet | Time |  |  |  |
|  | P12 |  |  |  | TMSet | Spec | 参数设定 |  |  |
|  |  | P12 |  |  | SP.000 |  | 参数000 | 参数000~249，具体内容参见7.2Spec数据参数定义 |  |
|  |  | …… |  |  | …… | …… | …… |  |  |
|  |  | P12 |  |  | SP.249 |  | 参数249 |  |  |
|  | P13 |  |  |  | TMSet | String | 文本设定 |  |  |
|  |  | P13 |  |  | ST.000 | ShopN | 文本0：店名 | 文本编辑方法见《文本编辑手册》。 |  |
|  |  | P13 |  |  | ST.001 | ScaleN | 文本1：机器名 |  |  |
|  |  | P13 |  |  | ST.002 | MnyPre | 文本2：金额单位前缀 |  |  |
|  |  | P13 |  |  | ST.003 | MnySuf | 文本3：金额单位后缀 |  |  |
|  | P14 |  |  |  | TMSet | scPLU | PLU快捷键设定 |  |  |
| P2 |  |  |  |  | DTSet |  | 数据设定 |  |  |
|  | P21 |  |  |  | DTSet | Dept | 部门设定 |  |  |
|  |  | P21 |  |  | DPT.00 | NoSet | 部门设定0：编号 | 部门有效编辑编号10~99。 |  |
|  |  | P21 |  |  | DPT.01 | Name | 部门设定1：部门名 |  |  |
|  | P22 |  |  |  | DTSet | Class | 组别设定 |  |  |
|  |  | P22 |  |  | CLS.00 | NoSet | 组别设定0：编号 | 组别有效编辑编号10~99 |  |
|  |  | P22 |  |  | CLS.01 | Name | 组别设定1：组别名 |  |  |
|  |  | P22 |  |  | CLS.00 | Dept | 组别设定2：所属部门 |  |  |
|  | P23 |  |  |  | DTSet | PLU | PLU设定 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.00 | NoSet | PLU设定0：编号 | PLU有效编辑编号10~5999。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.01 | Note | PLU设定1：注释号 | 通常用与条码打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.02 | Index | PLU设定2：索引号 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.03 | Unit | PLU设定3：单位 | 1为默认计重单位； 2为默认计数单位； 3为kg千克计重单位； 4为g克计重单位； 5为ton吨计重单位； 6为pound磅计重单位； 7为500g市斤计重单位； 8为100g百克计重单位。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.04 | Price | PLU设定4：单价 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.05 | Cost | PLU设定5：成本 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.06 | Tare | PLU设定6：皮重 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.07 | Lab-1 | PLU设定7：打印格式1编号 | 第1张单据所使用打印格式。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.08 | BarT1 | PLU设定8：条码1编号 | 第1张单据所使用条码格式。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.09 | BarF1 | PLU设定9：条码1标志 | 第1张单据上条码标志数据。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.10 | Lab-2 | PLU设定10：打印格式2编号 | 第2张单据所使用打印格式。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.11 | BarT2 | PLU设定11：条码2编号 | 第2张单据所使用条码格式。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.12 | BarF2 | PLU设定12：条码2标志 | 第2张单据上条码标志数据。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.13 | Class | PLU设定13：所属组别 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.14 | Name | PLU设定14：商品名 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.15 | Des-1 | PLU设定15：商品批注1 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.16 | Des-2 | PLU设定16：商品批注2 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.17 | Des-3 | PLU设定17：商品批注3 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.18 | Des-4 | PLU设定18：商品批注4 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.19 | Des-5 | PLU设定19：商品批注5 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.20 | Des-6 | PLU设定20：商品批注6 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.21 | Des-7 | PLU设定21：商品批注7 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.22 | PS-SD | PLU设定22：销售日期打印 | 0：不打印；1：打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.23 | PS-ST | PLU设定23：销售时间打印 | 0：不打印；1：指定时间打印； 2：当前时间打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.24 | PS-PD | PLU设定24：包装日期打印 | 0：不打印；1：打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.25 | PS-PT | PLU设定25：包装时间打印 | 0：不打印；1：指定时间打印； 2：当前时间打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.26 | PS-UD | PLU设定26：使用日期打印 | 0：不打印；1：打印。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.27 | PC-SD | PLU设定27：销售日期数据 | 当前日期后天数。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.28 | PC-ST | PLU设定28：销售时间数据 | 指定打印数据。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.29 | PC-PD | PLU设定29：包装日期数据 | 当前日期后天数。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.30 | PC-PT | PLU设定30：包装时间数据 | 指定打印数据。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.31 | PC-UD | PLU设定31：使用日期数据 | 当前日期后天数。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.32 | DF-D | PLU设定32：手动折扣下限 | 0：使用系统设定；1：无下限； 2：以原始成本为下限； 3：以PLU.34为下限。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.33 | DF-U | PLU设定33：手动折扣上限 | 0：使用系统设定；1：无上限； 2：以原始单价为上限； 3：以PLU.35为上限。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.34 | DF-DN | PLU设定34：手动折扣下限值 | 当DF_D=3时激活。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.35 | DF-UN | PLU设定35：手动折扣上限值 | 当DF_U=3时激活。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.36 | DA-S0 | PLU设定36：订制折扣0种类 | 0：不激活；1：数量折扣； 2：时段折扣。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.37 | DA-W0 | PLU设定37：本订制激活日 | 周日：1，周一：2，周二：4 周三：8，周四：16，周五：32 周六：64。当本订制折扣需要在某些日子激活时，在此输入这些日子相加的数值。输入127表示在所有日子中激活；假如只在周六、日激活，则输入1＋64＝65。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.38 | DA-D0 | PLU设定38：本订制激活段下限 从这个点开始（包含这个点） | 在激活段内时执行本折扣算法。 当数量折扣时，这里根据PLU单位输入重量/数量。输入数量时，10件需要输入10.000或者通过移动小数（长按【Shift】4秒以上）来实现输入10，切忌不要输入0.010。 当时间折扣时，这里输入时间，格式为HHMM。若20点30分，需要通过移动小数输入2030。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.39 | DA-U0 | PLU设定39：本订制激活段上限 到这个点结束（不包含这个点） |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.40 | DA-N0 | PLU设定40：本订制打折数 | 如果数字为正，则用折扣数字代替单价；如果数字为负，则单价减去该值作为新单价。但是在秤体上输入时，无法输入负值。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.41 | DA-S1 | PLU设定41：订制折扣1种类 | 同上一个订制折扣，在上一个订制折扣被编辑后方可编辑。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.42 | DA-W1 | PLU设定42：本订制激活日 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.43 | DA-D1 | PLU设定43：本订制激活段下限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.44 | DA-U1 | PLU设定44：本订制激活段上限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.45 | DA-N1 | PLU设定45：本订制打折数 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.46 | DA-S2 | PLU设定46：订制折扣2种类 | 同上一个订制折扣，在上一个订制折扣被编辑后方可编辑。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.47 | DA-W2 | PLU设定47：本订制激活日 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.48 | DA-D2 | PLU设定48：本订制激活段下限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.49 | DA-U2 | PLU设定49：本订制激活段上限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.50 | DA-N2 | PLU设定50：本订制打折数 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.51 | DA-S3 | PLU设定51：订制折扣3种类 | 同上一个订制折扣，在上一个订制折扣被编辑后方可编辑。 |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.52 | DA-W3 | PLU设定52：本订制激活日 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.53 | DA-D3 | PLU设定53：本订制激活段下限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.54 | DA-U3 | PLU设定54：本订制激活段上限 |  |  |
|  |  | P23 |  |  | PLU.55 | DA-N3 | PLU设定55：本订制打折数 |  |  |
|  | P24 |  |  |  | DTSet | Unit | 单位设定 |  | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.00 | NoSet | 单位设定0：编号 | 未开放。 | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.01 | Name | 单位设定1：单位名称 |  | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.02 | UnitP | 单位设定2：单价后缀文字 |  | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.03 | UnitA | 单位设定3：计量单位文字 |  | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.04 | PUnit | 单位设定4：计量方式 | 1为默认计重单位； 2为默认计数单位； 3为kg千克计重单位； 4为g克计重单位； 5为ton吨计重单位； 6为pound磅计重单位； 7为500g市斤计重单位； 8为100g百克计重单位。 | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.05 | Pack | 单位设定5：包装 | 以一个包装计量单位的销售价值为单价计算货物总价。 | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.06 | FlagP | 单位设定6：强制显示原始单价 |  | 未开放 |
|  |  | P24 |  |  | UNT.07 | FlagA | 单位设定7：强制显示原始数量 |  | 未开放 |
|  | P25 |  |  |  | DTSet | Bcode | 条码设定 |  |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.00 | NoSet | 条码设定0：编号 | 条码出厂已编辑编号1~9； 条码有效编辑编号10~99。 |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.01 | Name | 条码设定1：条码名称 |  |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.02 | Type | 条码设定2：条码种类 | 目前只开放EAN13。 |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.03 | Check | 条码设定3：条码校验 |  |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.04 | NCon1 | 条码设定4：条码常数1 |  |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.05 | NCon2 | 条码设定5：条码常数2 |  |  |
|  |  | P25 |  |  | BAR.05 | Des | 条码设定6：描述 | 请注意编辑内容需要符合特定格式：请参考条码章节。 |  |
|  | P26 |  |  |  | DTSet | PSets | 打印格式设定 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.00 | NoSet | 打印格式设定0：编号 | 标签出厂已编辑编号1~9； 标签有效编辑编号10~29。 |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.01 | Name | 打印格式设定1：标签名称 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.02 | Sort | 打印格式设定2：标签种类 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.03 | Lng-X | 打印格式设定3：标签X轴长度 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.04 | Lng-Y | 打印格式设定4：标签Y轴长度 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.05 | Txt01 | 打印格式设定5：文本1 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.06 | Txt02 | 打印格式设定6：文本2 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.07 | Txt03 | 打印格式设定7：文本3 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.08 | Txt04 | 打印格式设定8：文本4 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.09 | Txt05 | 打印格式设定9：文本5 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.10 | Txt06 | 打印格式设定10：文本6 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.11 | Txt07 | 打印格式设定11：文本7 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.12 | Txt08 | 打印格式设定12：文本8 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.13 | Txt09 | 打印格式设定13：文本9 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.14 | Txt10 | 打印格式设定14：文本10 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.15 | Txt11 | 打印格式设定15：文本11 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.16 | Txt12 | 打印格式设定16：文本12 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.17 | Txt13 | 打印格式设定17：文本13 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.18 | Txt14 | 打印格式设定18：文本14 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.19 | Txt15 | 打印格式设定19：文本15 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.20 | Txt16 | 打印格式设定20：文本16 |  |  |
|  |  | P26 |  |  | PST.21 | LAS | 打印格式设定21：子项设定 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.00 | NoSet | 打印格式子项设定0：子项编号 | 子项有效编辑编号0~99。 |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.01 | Flag1 | 打印格式子项设定1：标志1 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.02 | Flag2 | 打印格式子项设定2：标志2 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.03 | Flag3 | 打印格式子项设定3：标志3 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.04 | Print | 打印格式子项设定4：打印状态 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.05 | Angel | 打印格式子项设定5：打印角度 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.06 | Grid | 打印格式子项设定6：对齐方式 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.07 | CFont | 打印格式子项设定7：打印字体 |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.08 | S-X | 打印格式子项设定8：起始位置X |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.09 | S-Y | 打印格式子项设定9：起始位置Y |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.10 | L-X | 打印格式子项设定10：区域长度X |  |  |
|  |  |  |  | P26 | LAS.11 | L-Y | 打印格式子项设定11：区域长度Y |  |  |
|  | P27 |  |  |  | DTSet | Sales | 营业员设定 | 营业员有效编辑编号10~99 | 未开放 |
|  |  | P27 |  |  | SAL.00 | NoSet | 营业员设定0：编号 |  | 未开放 |
|  |  | P27 |  |  | SAL.01 | Name | 营业员设定1：营业员名称 |  | 未开放 |
| P3 |  |  |  |  | DTAss |  | 数据辅助设定 |  |  |
|  | P31 |  |  |  | DTAss | Sk-PLU | PLU编程跳跃步骤设定 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.00 | NoSet | PLU步骤0：编号 | 选择0：Pro表示编程； 选择1：Skip表示跳跃。 |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.01 | Note | PLU步骤1：注释号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.02 | Index | PLU步骤2：索引号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.03 | Unit | PLU步骤3：单位 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.04 | Price | PLU步骤4：单价 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.05 | Cost | PLU步骤5：成本 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.06 | Tare | PLU步骤6：皮重 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.07 | PST-1 | PLU设定7：打印格式1编号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.08 | BarT1 | PLU设定8：条码1编号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.09 | BarF1 | PLU设定9：条码1标志 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.10 | PST-2 | PLU设定10：打印格式2编号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.11 | BarT2 | PLU设定11：条码2编号 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.12 | BarF2 | PLU设定12：条码2标志 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.13 | Class | PLU设定13：所属组别 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.14 | Name | PLU设定14：商品名 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.15 | Des-1 | PLU设定15：商品批注1 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.16 | Des-2 | PLU设定16：商品批注2 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.17 | Des-3 | PLU设定17：商品批注3 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.18 | Des-4 | PLU设定18：商品批注4 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.19 | Des-5 | PLU设定19：商品批注5 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.20 | Des-6 | PLU设定20：商品批注6 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.21 | Des-7 | PLU设定21：商品批注7 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.22 | PS-SD | PLU设定22：销售日期打印 附带改变：设定27：销售日期数据 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.23 | PS-ST | PLU设定23：销售时间打印 附带改变：设定28：销售时间数据 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.24 | PS-PD | PLU设定24：包装日期打印 附带改变：设定29：包装日期数据 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.25 | PS-PT | PLU设定25：包装时间打印 附带改变：设定30：包装时间数据 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.26 | PS-UD | PLU设定26：使用日期打印 附带改变：设定31：使用日期数据 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.32 | DF-U | PLU设定32：自由折扣上限 附带改变：设定34：自由折扣上限值 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.33 | DF-D | PLU设定33：自由折扣下限 附带改变：设定35：自由折扣下限值 |  |  |
|  |  | P31 |  |  | PLU.36 | DA-S0 | PLU设定36：订制折扣0种类 附带改变：设定37~55：订制折扣相关 |  |  |
|  | P32 |  |  |  | DTAss | SkFPLU | PLU快速编程跳跃步骤设定 |  |  |
|  |  | 同P31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P33 |  |  |  | DTAss | Delete | 删除秤体数据 | 进入需要输入确认码：9958。 |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.01 | Dept | 删除1：部门 | 进入删后，会要求输入2个数字，分别表示删除数据的开始编号与结束编号。如果结束编号为0，则只删除开始编号的数据，如果结束编号不为0且小于开始编号，则不会删除任何数据。 |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.02 | Class | 删除2：组别 |  |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.03 | PLU | 删除3：PLU |  |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.04 | Unit | 删除4：单位 |  | 未开放 |
|  |  | P33 |  |  | DEL.05 | BCode | 删除5：条码 |  |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.06 | PSets | 删除6：打印格式 |  |  |
|  |  | P33 |  |  | DEL.07 | Sales | 删除7：营业员 |  | 未开放 |
| P4 |  |  |  |  | Commu |  | 通讯设定 |  |  |
|  | P41 |  |  |  | Commu | U-Disk | U盘数据读写 |  |  |
|  | P42 |  |  |  | Commu | Ethnet | 非实时以太网下载 |  | 未开放 |
|  | P43 |  |  |  | Commu | RS-232 | RS232通讯 |  | 未开放 |
|  | P44 |  |  |  | Commu | USlave | USB从接口通讯 |  | 未开放 |
| P5 |  |  |  |  | HWAss |  | 硬件辅助设定 | 进入该项需输入管理员密码。 |  |
|  | P51 |  |  |  | HWAss | Set-PW | 硬件：设定密码 |  |  |
|  |  | P511 |  |  | HWAss | Set-PW | Admin ：管理员密码 | 进入后输入2次同样的密码完成对密码的修改。 |  |
|  |  | P512 |  |  | HWAss | Set-PW | Sale ：销售密码 |  |  |
|  |  | P513 |  |  | HWAss | Set-PW | Prog ：编程密码 |  |  |
|  |  | P514 |  |  | HWAss | Set-PW | Account ：报表密码 |  |  |
|  | P52 |  |  |  | HWAss | TMS-DF | 硬件：恢复秤体默认数据 |  |  |
|  |  | P521 |  |  | HWAss | TMS-DF | Fac-Set ：秤参数（P1x所有） | 进行默认设定前，会出现要求输入校验码界面，输入9958完成设定。 |  |
|  |  | P522 |  |  | HWAss | TMS-DF | Base-DT ：默认工作数据（P2x默认） |  |  |
|  |  | P523 |  |  | HWAss | TMS-DF | EraseDT ：全部工作数据（P2x所有） |  |  |
|  |  | P524 |  |  | HWAss | TMS-DF | Fac-All ：全部参数与数据 |  |  |

## TMSet各部分的编辑

### 时间编程

##### 时间编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入TMSet | 【1】 | P11 | TMSet | Time |  |  |
| 进入时间编程 | 【1】 | 2008 | 05 19 | 20 21 | 51 W-1 | W-0表示周日，W-1表示周一，依次类退。 |
|  |  | 年 | 月 日 | 时 分 | 秒 星期 |  |
| 使用数字键输入当前时间 | …… |  |  |  |  | 光标指示的是当前编辑的对象，使用【←】【→】可以移动光标位置。 |
| 保存修改 | 【修正】 | P11 | TMSet | Time |  | 保存到秤体。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

### Spec数据参数编程

##### Spec数据参数编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入TMSet | 【1】 | P11 | TMSet | Time |  |  |
| 进入Spec | 【2】 | P12 | SP.000 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Spec编号 | 原始设定 | 当前设定 |  |
| 改变数字为2 | 【2】 | P12 | SP.000 | 1 | 2 |  |
| 进入Spec002 | 【→】【→】 | P12 | SP.002 | 0 | 0 | 使用【←】【→】只能到达Spec修改等级0的修改项。 |
| 改变数字为77 | 【7】【7】 | P12 | SP.002 | 0 | 77 |  |
| 直接选择步骤 | 【×】 |  | Input | 1 - 1 | 0 | 输入步骤值必须是Spec修改等级0或等级1的数字，不然无法到达。 |
| 输入步骤40 | 【4】【0】 |  | Input | 1 - 1 | 40 |  |
| 确认步骤数字 | 【确认】 | P12 | SP.040 | 0 | 0 |  |
| 改变数字为99 | 【9】【9】 | P12 | SP.040 | 0 | 99 |  |
| 保存修改 | 【修正】 | P12 | TMSet | Spec |  | 保存到秤体。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

该编程方法与第20页例程3-1的Spec数据参数的方法相同，只是用不同的方法进入编程页面。

Spec数据参数每项的定义参考第63页《Spec数据参数定义》。

### 文本参数编程

##### 文本参数编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入TMSet | 【1】 | P11 | TMSet | Time |  |  |
| 进入文本参数 | 【3】 | P13 | ST.000 | ShopN | Push-OK | ST.000表示店名。 |
|  |  |  | 文本编号 | 文本说明 |  |  |
| 切换到机器名 | 【→】 | P13 | ST.001 | ScaleN | Push-OK | ST.000表示机器名。 |
| 切换回店名 | 【←】 | P13 | ST.000 | ShopN | Push-OK |  |
| 进行编辑 | 【确认】 | EN-1 | 0 |  |  |  |
| 清除原始文本 | 【结束】 | EN-1 | 0 |  |  | 考虑到可能本来有文本，建议编辑前按【结束】。 |
| 切换至中文输入 | 【切换】【切换】 | Chs | 0 |  | 0 |  |
| 输入中文：上 | 【4】【1】【4】【7】 | Chs | 2 | ED | 0 | 上的内码为：4147。 |
| 输入中文：海 | 【2】【6】【0】【3】 | Chs | 4 | E2 | 0 | 海的内码为：2603。 |
| 输入中文：精 | 【3】【0】【1】【1】 | Chs | 2 | ED | 0 | 精的内码为：3011。 |
| 输入中文：函 | 【2】【6】【1】【5】 | Chs | 4 | E2 | 0 | 函的内码为：2615。 |
| 保存编辑的文本 | 【修正】 | P13 | PLU.14 | Name | OK-Edit | 保存到秤体。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

文本参数每项的定义参考7.3 文本参数定义。

### PLU快捷键编程

##### PLU快捷键编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入TMSet | 【1】 | P11 | TMSet | Time |  |  |
| 进入PLU快捷键 | 【4】 | P14 | scPLU | ------ | ------- |  |
| 设置SC1 | 【SC1】 | P14 | scPLU | 0-01 | 0 |  |
|  |  |  |  | 按键编号 | PLU编号 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】 | P14 | scPLU | 0-01 | 10 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | P14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲。 |
| 设置SC2 | 【SC2】 | P14 | scPLU | 0-02 | 0 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【1】 | P14 | scPLU | 0-01 | 11 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | P14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲。 |
| 设置Shift+SC1 | 【Shift】【SC1】 | P14 | scPLU | 1-01 | 0 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】【0】 | P14 | scPLU | 0-01 | 100 |  |
| 确认输入 | 【确认】 | P14 | scPLU | ------ | ------- | 保存到临时缓冲， 最后一次的确认可以跳过，直接【修正】。 |
| 保存编辑的文本 | 【修正】 | P14 | TMSet | scPLU |  | 保存到秤体。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

该编程方法与第19页例程3-1与例程3-2的方法相同，只是用不同的方法进入编程页面。

## DTSet各项的默认数据与可编辑数据

### 部门编程

部门是产品销售统计的最大类别，其编号为1~99，编号对应的意义如下：

| 编号 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统部门 | 未编辑重量PLU的所属部门 |
| 2 | 系统部门 | 未编辑数量PLU的所属部门 |
| 8 | 系统部门 | 出错汇总部门 |
| 9 | 默认部门 | 组别编辑时的默认部门 |
| 10~99 | 用户部门 | 用户可编辑的部门 |

##### 部门编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTSet | 【2】 | P21 | DTSet | Dept |  |  |
| 进入部门编程 | 【1】 | P21 | DPT.00 | NoSet | 0 |  |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 输入部门号10 | 【1】【0】 | P21 | DPT.00 | NoSet | 10 |  |
| 下一步 | 【→】 | P21 | DPT.01 | Name | OK-Edit |  |
| 编辑部门名称 |  |  |  |  |  | 通常部门名称不会被用来打印，更多的是便于电脑上的管理，所以在秤上编辑其名称意义不大。这里跳过。 |
| 保存编辑的部门 | 【修正】 | P21 | DPT.00 | NoSet | 0 | 可以继续编辑其它部门。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

### 组别编程

组别是产品销售统计的次一级类别，其编号为1~99，编号对应的意义如下：

| 编号 | 隶属部门 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 系统组别 | 未编辑重量PLU的所属组别 |
| 2 | 2 | 系统组别 | 未编辑数量PLU的所属组别 |
| 8 | 8 | 系统组别 | 出错汇总组别 |
| 9 | 9 | 默认组别 | PLU编辑时的默认组别 |
| 10~99 |  | 用户组别 | 用户可编辑的组别 |

##### 组别编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTSet | 【2】 | P21 | DTSet | Dept |  |  |
| 进入组别编程 | 【2】 | P22 | CLS.00 | NoSet | 0 |  |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 输入组别号10 | 【1】【0】 | P22 | CLS.00 | NoSet | 10 |  |
| 下一步 | 【→】 | P22 | CLS.01 | Name | OK-Edit |  |
| 编辑组别名称 |  |  |  |  |  | 通常组别名称不会被用来打印，更多的是便于电脑上的管理，所以在秤上编辑其名称意义不大。这里跳过。 |
| 下一步 | 【→】 | P22 | CLS.02 | Dept | 0 | 所属部门，部门必须存在。 |
| 输入部门号10 | 【1】【0】 | P22 | CLS.02 | Dept | 10 |  |
| 保存编辑的组别 | 【修正】 | P22 | CLS.00 | NoSet | 0 | 可以继续编辑其它组别。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

### PLU编程

Price-LookUp是货物销售的信息单元，PLU的编号是秤体存储PLU的唯一性标志，PLU编号与实际货物之间的对应关系需要用户自行定义。注释号则为用户定义的编号或现实中货物的编号，通常用于打印条码。用户可以编辑的编号为10~5999，另有特殊编号对应的意义如下：

| 编号 | 隶属组别 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 系统PLU | 未编辑的重量PLU |
| 2 | 2 | 系统PLU | 未编辑的数量PLU |
| 10~5999 |  | 用户PLU | 用户可编辑的PLU |

##### PLU编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTSet | 【2】 | P21 | DTSet | Dept |  |  |
| 进入PLU编程 | 【3】 | P23 | PLU.00 | NoSet | 0 |  |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 输入PLU编号 | 【1】【0】 | P23 | PLU.00 | NoSet | 10 | 编号在10～5999之间。 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.01 | Note | 0 |  |
| 输入注释 | 90001 | P23 | PLU.01 | Note | 90001 | 注释通常用做条码打印的字段，当条码为出厂编号2/3/5或者其它自定义时，注释被作为条码的部分进行打印。详细情况见条码章节。 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.03 | Unit | 0 |  |
| 设置为重量PLU | 【1】 | P23 | PLU.03 | Unit | 1 | 【0】，【1】，默认计重单位； 【2】：默认计数单位； 【3】：kg公斤计重单位； 【4】：g克计重单位； 【5】：ton吨计重单位； 【6】：lb磅计重单位； 【7】：500g市斤计重单位； 【8】：100g百克计重单位； 详细情况见单位章节。 对于计重PLU，建议用户设为默认计重单位，默认计重单位即秤体当前使用的单位 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.04 | Pirce | 0.00 |  |
| 设置单价 | 【3】【0】【00】 | P23 | PLU.04 | Pirce | 30.00 | 销售的预设单价。也可以不输入，由用户在销售时临时输入。 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.05 | Cost | 0.00 |  |
| 设置成本 | 【2】【4】【00】 | P23 | PLU.05 | Cost | 20.00 | 用于计算盈利的成本价，可以不输入。 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.06 | Tare | 0.000 |  |
| 设置皮重 | 【5】 | P23 | PLU.06 | Tare | 0.005 | 调出PLU时，预设的皮重。可以不输入。 |
| 进入下一步 | 【→】 | P23 | PLU.14 | Name | OK-Edit | 输入商品名。 |
| 设置商品名 | 【确认】 | En-1 | 0 |  |  |  |
| 清除原始文本 | 【结束】 | EN-1 | 0 |  |  | 考虑到可能本来有文本，建议编辑前按【结束】，如果是在原来文字的基础上修改，则使用【←】【→】移动光标所在的位置。 |
| 切换至中文输入 | 【切换】【切换】 | Chs | 0 |  | 0 |  |
| 输入中文：猪 | 【5】【4】【7】【7】 | Chs | 2 | ED | 0 | 猪的内码为：5477。 |
| 输入中文：肉 | 【4】【0】【6】【6】 | Chs | 4 | E2 | 0 | 肉的内码为：4066。 |
| 输入中文：二 | 【2】【2】【9】【4】 | Chs | 6 | FE |  | 二的内码为：2294。 |
| 输入中文：等 | 【2】【1】【4】【0】 | Chs | 8 | C8 | 0 | 等的内码为：2140。 |
| 保存编辑的文本 | 【修正】 | P23 | PLU.14 | Name | OK-Edit | 这一次的【修正】只是保存文本编辑的结果到缓冲，而不是保存PLU，请额外注意，如要保存PLU，还需如下面的步骤再按一次【修正】方可。 |
| …… |  |  |  |  |  | 如果还要编辑其它步骤，可以继续使用【←】和【→】切换步骤。 |
| 保存编辑的PLU | 【修正】 | P23 | PLU.00 | NoSet | 0 | 可以继续编辑其它PLU。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

PLU编程中，除了例程中已经说明的部分外，其它字段的意义参考第36页《编程界面列表》。

该编程方法与第18页例程3-1的PLU快速编程的方法相同，只是用不同的方法进入编程页面。

使用【←】和【→】选择编程内容时，xx的数字并不连续，一部分是由于该部分内容没有意义，例如皮重在数量PLU的编程中不会出现；另一部分是由于该部分内容并不常用，在P31和P32中被设定为不编程内容（Skip）。用户可以根据需要前往更改，详细过程参考相应章节。

### 单位编程（未开放）

单位是销售计价的基准，考虑到单位的编辑可能造成不必要的麻烦，秤体屏蔽了该部分的功能。出厂已编辑的8个单位如下：

| 编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 默认计重单位 |
| 2 | 默认计数单位 |
| 3 | kg单位 |
| 4 | g单位 |
| 5 | ton单位 |
| 6 | lb单位 |
| 7 | 500g单位 |
| 8 | 100g单位 |

默认计重单位表示秤体的称重单位。

### 条码编程

在不同的应用以及不同的编码体系中，条码所代表的意义也各有不同，出厂的时候已经编辑了部分的条码，用户可以选择其中的某些条码，或自行编辑。

| 编号 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1~9 | 默认定义条码 | 出厂已经设定的条码 |
| 10~99 | 用户条码 | 用户可编辑的条码 |

##### 条码编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTSet | 【2】 | P21 | DTSet | Dept |  |  |
| 进入条码编程 | 【5】 | P25 | BAR.00 | NoSet | 0 |  |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 输入条码号10 | 【1】【0】 | P25 | BAR.00 | NoSet | 10 |  |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.01 | Name | OK-Edit |  |
| 编辑条码名称 |  |  |  |  |  | 通常条码名称不会被用来打印，更多的是便于电脑上的管理，所以在秤上编辑其名称意义不大。这里跳过。 |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.02 | Type | 0 | 见表5-1条码格式类型表。 |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.03 | Check | 0 | 见表5-2条码格式校验位。 |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.04 | NCon1 | 0 | 可以用来做为条码数据段中的固定数字。 |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.05 | Ncon2 | 0 |  |
| 下一步 | 【→】 | P25 | BAR.06 | Des | OK-Edit |  |
| 编辑条码描述 |  | P25 |  |  |  | 条码描述必须严格按照指定的格式，编辑出长度为24的文本，若不然，该格式在打印的时候会被判定为无效。 请参考表5-3条码数据项描述与表5-4出厂默认条码的内容进行编辑。 |
| 保存编辑的条码 | 【修正】 | P25 | BAR.00 | NoSet | 0 | 可以继续编辑其它条码。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

###### 条码格式类型表

| 条码格式 | 0 | Default |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | EAN8 |
|  | 2 | EAN13 |
|  | 3 | UPC A |
|  | 4 | UPC E |
|  | 5 | ITF-6 |
|  | 6 | ITF-14 |
|  | 7 | EAN-128 |
|  | 8 | Code128 |

目前只开放EAN13，无论选择何种条码，都会以EAN13格式打印

###### 条码格式校验位

| 校验方式 | 0 | 所有校验 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 末尾校验 |
|  | 2 | 中间校验 |
|  | 3 | 不校验 |

条码格式校验位对于秤体而言只是一种建议，秤体会根据所选择的条码格式类型来处理校验位，例如EAN13恒定末尾校验，则无论选择是什么，都将执行末尾校验。

###### 条码数据项描述

| 子项 | 限定 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | A~Z | A | 不打印 |
|  |  | B | 全局标志位 |
|  |  | C | 常数字1 |
|  |  | D | 常数字2 |
|  |  | E | 货物编号 |
|  |  | F | 货物注释号 |
|  |  | G | 货物索引号 |
|  |  | H | 货物标志号 |
|  |  | I | 货物实际单价 |
|  |  | J | 货物数量/重量 |
|  |  | K | 货物销售价 |
|  |  | L | 销售总价 |
|  |  | M | 销售总数量 |
|  |  | N | 销售总重量 |
|  |  | L | 销售累计次数 |
| 显示长度 | 0~9 | 打印长度0~9 |  |
| 数据偏移 | 0~9 | 右移0~9位 |  |
| 溢出处理 | 0~3 | 0：不打印 |  |
|  |  | 1：截断打印 |  |
|  |  | 2：用字符0填充 |  |
|  |  | 3：用字符9填充 |  |

###### 出厂默认条码

| 编号 | 名称 | 描述 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目条码1 | B201E400K600A000A000A000 | 项目条码 | 2位全局标志位，4位货物编号， 6位货物销售价。 |
| 2 | 项目条码2 | B201F400K600A000A000A000 | 项目条码 | 2位全局标志位，4位货物注释号， 6位货物销售价。 |
| 3 | 项目条码3 | B201F500K500A000A000A000 | 项目条码 | 2位全局标志位，5位货物注释号， 5位货物销售价。 |
| 4 | 项目条码4 | H201E400K600A000A000A000 | 项目条码 | 2位货物标志位，4位货物编号， 6位货物销售价。 |
| 5 | 项目条码5 | H201F500K500A000A000A000 | 项目条码 | 2位货物标志位，5位货物注释号， 5位货物销售价。 |
| 6 | 合计条码1 | B401M200L600A000A000A000 | 合计条码 | 4位全局标志位，2位销售总数量， 6位销售总价。 |
| 7 | 合计条码2 | B301M200L700A000A000A000 | 合计条码 | 3位全局标志位，2位销售总数量， 7位销售价格。 |
| 8 | 合计条码3 | B100M200N400L500A000A000 | 合计条码 | 1位全局标志位，2位销售总数量， 4位销售总重量，5位销售价格。 |
| 9 | 合计条码4 | M200N400L600A000A000A000 | 合计条码 | 2位销售总数量，4位销售总重量， 6位销售价格。 |

### 打印格式编程

| 编号 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1~9 | 默认打印格式 | 出厂已经设定的打印格式 |
| 10~39 | 用户打印格式 | 用户可编辑的打印格式 |

在不同的应用场合，需要使用不同的打印格式，出厂的时候已经编辑了部分的条码，用户可以选择其中的某些格式，或自行编辑。在秤体上编制打印格式是非常困难的，不建议用户在秤体编制打印格式。

本章节不提供编制打印格式的例程，请用户使用PC上的软件编制打印格式；或者将您的需求发送给售后服务人员，我们将乐意为您编制您所需要的打印格式。

###### 出厂默认打印格式

| 编号 | 示例图形 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 名称：项目标签1 设计目的：项目标签 打印区域：54mm*37mm 适用于： 58mm*40mm的不干胶标签纸 58mm宽的热敏连续纸 |
| 2 |  | 名称：项目标签2 设计目的：项目标签 打印区域：38mm*27mm 适用于： 40mm*30mm的不干胶标签纸 40mm宽的热敏连续纸 |
| 3 |  | 名称：项目标签3 设计目的：项目标签 打印区域：54mm*28mm 适用于： 58mm*30mm的不干胶标签纸 58mm宽的热敏连续纸 |
| 4 |  | 名称：合计标签1 设计目的：合计标签 打印区域：54mm*37mm 适用于： 58mm*40mm的不干胶标签纸 58mm宽的热敏连续纸 |
| 5 |  | 名称：合计标签2 设计目的：合计标签 打印区域：38mm*27mm 适用于： 40mm*30mm的不干胶标签纸 40mm宽的热敏连续纸 |
| 6 |  | 名称：合计标签3 设计目的：合计标签 打印区域：54mm*28mm 适用于： 58mm*30mm的不干胶标签纸 58mm宽的热敏连续纸 |
| 7 |  | 名称：收据打印1 设计目的：收据 打印区域：54mm宽 适用于： 58mm宽的热敏连续纸 |
| 8 |  | 名称：收据打印2 设计目的：收据 打印区域：40mm宽 适用于： 40mm宽的热敏连续纸 |
| 9 |  | 名称：收据打印3 设计目的：收据 打印区域：54mm宽 适用于： 58mm宽的热敏连续纸 |

如果用户使用58mm*30mm的不干胶标签纸，建议设定Spec000为1，Spec005为4；

如果用户使用40mm*30mm的不干胶标签纸，建议设定Spec000为2，Spec005为5；

如果用户使用58mm*30mm的不干胶标签纸，建议设定Spec000为3，Spec005为6；

如果用户使用58mm宽的热敏连续纸，建议设定Spec000和Spec005为7；

如果用户使用40mm宽的热敏连续纸，建议设定Spec000和Spec005为8。

### 营业员（未开放）

##### 营业员编程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
|  |  |  | 编辑步骤 | 步骤说明 | 编辑内容 |  |
| 进入DTSet | 【2】 | P21 | DTSet | Dept |  |  |
| 进入营业员编程 | 【7】 | P27 | SAL.00 | NoSet | 0 |  |
| 输入营业员10 | 【1】【0】 | P27 | SAL.00 | NoSet | 10 |  |
| 下一步 | 【→】 | P27 | SAL.01 | Name | OK-Edit |  |
| 编辑营业员名称 |  |  |  |  |  | 过程略。 |
| 保存编辑的营业员 | 【修正】 | P27 | SAL.00 | NoSet | 0 | 可以继续编辑其它营业员。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

编号1~99均为用户可编辑的内容

## 辅助数据编程

### PLU编程的步骤选择

##### PLU编程的步骤选择

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTAss | 【3】 | P31 | DTSet | Sk-PLU |  |  |
| 进入PLU编程的步骤选择 | 【1】 | P31 | PLU.00 | NoSet | Prog 0 |  |
|  |  |  | PLU步骤 | 步骤说明 | 是否编程 |  |
| 选择注释号 | 【→】 | P31 | PLU.01 | Note | Prog 0 |  |
| 选择索引 | 【→】 | P31 | PLU.02 | Index | Skip 1 | 索引号默认不激活。 |
| 激活步骤：索引 | 【↓】 | P31 | PLU.02 | Index | Prog 0 | 修改为激活 |
| 选择单位 | 【→】 | P31 | PLU.03 | Unit | Prog 0 |  |
| 选择单价 | 【→】 | P31 | PLU.04 | Pirce | Prog 0 |  |
| 选择成本 | 【→】 | P31 | PLU.05 | Cost | Prog 0 | 成本默认激活 |
| 屏蔽步骤：成本 | 【↓】 | P31 | PLU.05 | Cost | Skip 1 | 修改为不激活 |
| 保存步骤选择 | 【修正】 | P31 | DTSet | Sk-PLU | 0 |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

以上步骤激活步骤索引，并屏蔽步骤成本。于是在P23的编程中会有输入索引的步骤，但不再有输入成本的步骤。通过【↑】、【↓】键选择Prog或Skip，如果是Prog，表示该步骤参与编程，如果是Skip，表示该步骤跳过，不参与编程。

所修改的内容只作用于PLU编程，而对PLU快速编程无效。

### PLU快速编程步骤的步骤选择

##### PLU快速编程的步骤选择

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTAss | 【3】 | P31 | DTSet | Sk-PLU |  |  |
| 进入PLU快速编程的步骤选择 | 【2】 | P32 | PLU.00 | NoSet | Prog 0 |  |
|  |  |  | PLU步骤 | 步骤说明 | 是否编程 |  |
| 选择注释号 | 【→】 | P32 | PLU.01 | Note | Prog 0 |  |
| 选择索引 | 【→】 | P32 | PLU.02 | Index | Skip 1 | 索引号默认不激活。 |
| 激活步骤：索引 | 【↓】 | P32 | PLU.02 | Index | Prog 0 | 修改为激活 |
| 选择单位 | 【→】 | P32 | PLU.03 | Unit | Prog 0 |  |
| 选择单价 | 【→】 | P32 | PLU.04 | Pirce | Prog 0 |  |
| 选择成本 | 【→】 | P32 | PLU.05 | Cost | Prog 0 | 成本默认激活 |
| 屏蔽步骤：成本 | 【↓】 | P32 | PLU.05 | Cost | Skip 1 | 修改为不激活 |
| 保存步骤选择 | 【修正】 | P32 | DTSet | SkFPLU | 0 |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

具体的流程和例程5-1基本相同，只是修改的内容作用于PLU快速编程，而非PLU编程。

### 删除销售数据

进入删除界面的时候，会先提示收入校验码，校验码是9958。确认后进入删除流程。

##### 删除PLU20～30

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入DTAss | 【3】 | P31 | DTSet | Sk-PLU |  |  |
| 进入删除界面 | 【3】 |  | Input | Code | 0 | 要求输入校验码。 |
| 输入校验码 | 【9】【9】【5】【8】 |  | Input | Code | 9958 |  |
| 确认校验码 | 【确认】 | P331 | DTSet | Delete | Dept | 【1】：部门； 【2】：组别； 【3】：PLU； 【4】：单位； 【5】：条码； 【6】：打印格式； 【7】：营业员。 |
| 选择删除PLU | 【3】 |  | Input | 2 - 1 | 0 |  |
| 输入起始编号 | 【2】【0】【确认】 |  | Input | 2 – 2 | 0 |  |
| 输入结束编号 | 【3】【0】【确认】 | P333 | DTSet | Delete | PLU |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

确认删除的对象后，会提示输入2个数字，系统会删除2个数字所指定区间内的数据对象。如果第2个数字为0，则直接删除第1个数字所指定的对象，如果第2个数字小于第1个数字则不删除任何对象。

## 通讯与数据更新

### U盘文件的操作

在电脑上编辑的数据可以通过U盘进行文件转存。

电脑软件中，导出文件到U盘中，软件会自动创建文件在目录JHSCALE中。

如果导出开机更新文件，其形式为A_xxx.TMS。当秤体设定了U盘自动更新（出厂默认设定），则开机时，如果检测到U盘中有该文件，秤体就会开始更新数据。

在P51中，按【×】键选择A_xxx.TMS自动更新文件，或者输入数字选择编号文件，即A_000.TMS到A_999.TMS（其中的数字是文件的编号），按【确认】读取文件信息，并以此更新秤体信息，或【修正】保存秤体信息到指定文件。

##### 读取U盘文件

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入Commu | 【4】 | P41 | Commu | U-Disk |  | 请确保U盘存在。 |
| 进入U盘操作 | 【1】 | P41 | Commu | U-Disk | 000 |  |
| 指定开机文件 | 【×】 | P41 | Commu | U-Disk | XXX | 如果要读取编号文件，则在这里输入编号，请确保选择的文件在目录JHSCALE下。 |
| 读取文件 | 【确认】 | 0 | 0 | 0 | Waiting |  |
|  |  | 读取的错误命令数 | 读取的正确命令数 | 读取的字节数 | 工作状态 |  |
| 若干时间 |  | 0 | … | … | Finish |  |
| 退出 | 【确认】 | P41 | Commu | U-Disk |  | 此时按任何键退出。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

读取文件正常结束后，变更状态为结束（Finish），正常情况下，出错命令数应该为0。

如果遇到文件不合法或其他严重错误退出，变更状态为出错（Error）。

在结束或出错状态下，按任意键退出，如果要中途退出，则按【取消】。

##### 保存到U盘文件

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮， |
| 进入Commu | 【4】 | P41 | Commu | U-Disk |  | 请确保U盘存在 |
| 进入U盘操作 | 【1】 | P41 | Commu | U-Disk | 000 |  |
| 输入文件编号 | 【1】【2】 | P41 | Commu | U-Disk | 012 | 要保存为开机更新文件，按【×】进行选择。 |
| 保存文件 | 【修正】 | 0 | 0 | 0 | Waiting | 刚进入时，秤体状态为等待（waiting）；当正常结束时，状态变更为结束（Finish）。 |
|  |  | 数据区域 | 数据编号 | 已保存的数据信息 | 工作状态 |  |
| 若干时间 |  | … | … | … | Finish |  |
| 退出 | 【确认】 |  |  |  |  |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

导出数据到U盘文件需要很长的时间，请耐心等待。

保存结束后，按任意键退出，如果要中途退出，则按【取消】。

### 以太网监控界面

##### 进入以太网监控界面

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入Commu | 【4】 | P41 | Commu | U-Disk |  |  |
| 进入以太网 监控界面 | 【2】 | 0 | 0 | 0 | Waiting | 无以太网接口秤体，该页面无法进入。 |
|  |  | 读取的错误命令数 | 读取的正确命令数 | 读取的字节数 | 工作状态 |  |
| 退出 | 【取消】 | P42 | Commu | Ethernet |  | 此时按任何键退出。如果中途退出，则按【取消】。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

本监控页面通常在秤体被设定成非网络实时更新的情况下使用。

### RS232接口通讯

界面与太网监控界面类同。

### USB从接口通讯

界面与太网监控界面类同。

## 硬件信息

### 检验码

为了防止在一些重要操作页面出现误操作，在进入这些操作页面前，需要请求输入校验码，界面如下：

|  | Input | Code | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

本秤体的校验码为：9958。当秤体提示输入校验码时，请用户优先确认是否是自己要进入的操作页面，并了解其操作的意义，而后输入校验码进行操作。

### 密码

密码是获取对秤体的操作权的代码，共4个密码。

| 修改步骤 | 提示 | 密码种类 | 权限 | 初始密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P511 | Admin | 管理员密码 | 硬件信息（P51） 营业界面 编程界面 查询界面 | 200806 如用户修改，请妥善保管 |
| P512 | Sale | 营业员密码 | 营业界面 | 0 |
| P513 | Prog | 编程密码 | 编程界面 | 0 |
| P514 | Account | 查询密码 | 查询界面 | 0 |

密码为0，即表示没有密码，用户要取消某个密码的时候，设定其为0即可。

管理员密码是高于另3个密码的，如果管理员密码为0，无论其它几个密码是否为0，用户可以不输入任何密码进入所有用户界面。

如果用户想对编程界面或查询界面进行保护，请先修改管理员密码为非出厂密码，然后再设定想要保护界面的对应密码。

##### 修改密码流程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入硬件信息 | 【5】 |  | Input | Pass | 0 |  |
| 输入管理员密码 | …… |  | Input | Pass | ------- | 输入几个数字，即显示几个中划线。 |
| 确认密码 | 【确认】 | P51 | HwAss | Set-PW |  |  |
| 修改密码 | 【1】 | P511 | HwAss | Set-PW | Admin |  |
| 修改编程密码 | 【2】 |  | Input | Pass-1 |  |  |
| 第一次输入 | ……【确认】 |  | Input | Pass-2 | ------- |  |
| 第二次输入 | ……【确认】 | P511 | HwAss | Set-PW | Prog |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

两次输入密码必须相同，这样才能完成密码设定。

### 恢复出厂设定

##### 修改密码流程

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入编程 | 【编程】 | P1 | TMSet |  |  | 〖编程〗灯亮。 |
| 进入硬件信息 | 【5】 |  | Input | Pass | 0 |  |
| 输入管理员密码 | …… |  | Input | Pass | ------- | 输入几个数字，即显示几个中划线。 |
| 确认密码 |  | P51 | HwAss | Set-PW |  |  |
| 恢复出厂设定 | 【2】 | P521 | HwAss | TMS-DF | Fac-Set |  |
| 选择恢复的种类 | 【4】 |  | Input | Code | 0 | 这里共有4种恢复种类： 【1】：只恢复P1x相关设定； 【2】：只恢复秤体默认数据； 【3】：只恢复P2x相关数据； 【4】：恢复所有数据。 |
| 输入校验码 | 【9】【9】【5】【8】 |  | Input | Code | 9958 |  |
| 确认校验码 | 【确认】 | P521 | HwAss | TMS-DF | Fac-All |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

执行恢复1或4后，密码信息也会相应回到出厂设定，请额外注意。

# 查询操作

## 查询界面列表

进入查询界面的时候，秤体会进入一个计数流程，先对未统计的销售记录进行结算。在结算完成后进入A1的选择界面。

###### 查询界面列表

| 步骤 |  |  | 类别 |  | 说明 | 备注 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  | Total |  | 总计表 |  |  |
|  | A11 |  | Total | Daily | 总计日报表 |  |  |
|  | A12 |  | Total | Monly | 总计月报表 |  |  |
|  | A13 |  | Total | Qualy | 总计季度报表 |  |  |
|  | A14 |  | Total | Manly | 总计手动报表 |  |  |
| A2 |  |  | Dept |  | 部门表 |  |  |
|  | A21 |  | Dept | Daily | 部门日报表 |  |  |
|  | A22 |  | Dept | Monly | 部门月报表 |  |  |
|  | A23 |  | Dept | Qualy | 部门季度报表 |  |  |
|  | A24 |  | Dept | Manly | 部门手动报表 |  |  |
| A3 |  |  | Class |  | 组别报表 |  |  |
|  | A31 |  | Class | Daily | 组别日报表 |  |  |
|  | A32 |  | Class | Monly | 组别月报表 |  |  |
|  | A33 |  | Class | Qualy | 组别季度报表 |  |  |
|  | A34 |  | Class | Manly | 组别手动报表 |  |  |
| A4 |  |  | PLU |  | PLU报表 |  |  |
|  | A41 |  | PLU | Daily | PLU日报表 |  |  |
|  | A42 |  | PLU | Monly | PLU月报表 |  |  |
|  | A43 |  | PLU | Qualy | PLU季度报表 |  |  |
|  | A44 |  | PLU | Manly | PLU手动报表 |  |  |
| A5 |  |  | Clear |  | 清除报表 |  |  |
|  | A51 |  | Qualy | Manly | 清除当前手动报表信息 |  |  |
|  | A52 |  | Qualy | All | 清除所有报表与记录信息 |  |  |

## 打印报表操作

### 打印总报表

总报表分为总计日报表，总计月报表，总计季度报表，总计手动报表，每个总计报表有32个缓冲区域（0~31）。

以总计日报表为例：缓冲区0存储的是当日的总计日报表；缓冲区1存储的是前1日的总计日报表；依次类推，缓冲区31存储的是前31日的总计日报表。

总计月报表和总计季度报表同样的，存储了前x月和前x季度的总计报表（x = 0~31）。

总计手动报表，则是以操作A51（清除当前手动报表）为时间点，进行存储的分割点，每清除一次报表，缓冲区自动后延一个位置（缓冲31记录原来缓冲30的信息，类推直到缓冲1记录原来缓冲0的信息，而缓冲0的信息被清空，从0开始统计）。

打印总报表时，会提示输入2个数字，秤体会依次打印编号在该2数字之间（含）的总计缓冲。

##### 打印今日和昨日的日报表

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入查询 | 【查询】 | A1 | Total |  |  | 〖查询〗灯亮。 |
| 进入总计报表 | 【1】 | A11 | Total | Daily |  | 【1】：总计报表 【2】：部门报表 【3】：组别报表 【4】：PLU报表 |
| 进入总计日报表 | 【1】 |  | Input | 2 – 1 | 0 | 【1】：日报表 【2】：月报表 【3】：季度报表 【4】：手动报表 |
| 输入起始编号 | 【0】【确认】 |  | Input | 2 – 2 | 0 | 从今日开始 |
| 输入结束编号 | 【1】【确认】 | … | … | … | … | 到昨日结束 |
|  |  | A11 | Total | Daily | 0 | 打印今日日报表。注4 |
|  |  | A11 | Total | Daily | 1 | 打印昨日日报表。注4 |
|  |  | A11 | Total | Daily |  | 打印结束。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

如果某些缓冲中没有数据，则该缓冲会跳过不打印。

如果结束编号输入0，则判定为只打印起始编号的缓冲。

如果结束编号非0，但小于起始编号，则不打印任何缓冲。

打印时，屏幕对当前打印对象的提示可能会一闪而过。

### 打印部门报表

能够打印所有部门的报表。步骤同《打印PLU报表》。

仅进入的步骤不同，以及输入的2个数字为部门号。

### 打印组别报表

能够打印所有组别的报表。步骤同《打印PLU报表》。

仅进入的步骤不同，以及输入的2个数字为组别号。

### 打印PLU报表

只能打印编号小于1000号的PLU的报表。

打印PLU报表时，会提示输入2个数字，秤体会依次打印编号在该2数字之间（含）的PLU报表。

##### 打印编号10到20的PLU日报表

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入查询 | 【查询】 | A1 | Total |  |  | 〖查询〗灯亮。 |
| 进入PLU报表 | 【4】 | A41 | PLU | Daily |  | 【1】：总计报表 【2】：部门报表 【3】：组别报表 【4】：PLU报表 |
| 进入PLU日报表 | 【1】 |  | Input | 2 – 1 | 0 | 【1】：日报表 【2】：月报表 【3】：季度报表 【4】：手动报表 |
| 输入起始编号 | 【1】【0】【确认】 |  | Input | 2 – 2 | 0 | 从PLU10开始 |
| 输入结束编号 | 【2】【0】【确认】 | … | … | … | … | 到PLU20结束 |
|  |  | A41 | PLU | Daily | 10 | 打印PLU10日报表。 |
|  |  | A41 | PLU | Daily | 11 | 打印PLU11日报表。 |
|  |  | A41 | PLU | Daily | … |  |
|  |  | A41 | PLU | Daily |  | 打印结束。 |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

如果某些PLU报表中没有数据，则该缓冲会跳过不打印。

如果结束编号输入0，则判定为只打印起始编号的缓冲。

如果结束编号非0，但小于起始编号，则不打印任何缓冲。

## 清除报表信息

### 清除手动报表信息

手动报表信息不会自动清空，除非进入A51（清除当前手动报表）界面进行清除，进行该操作后。所有的部门手动报表，组别手动报表，PLU手动报表会被清空，而总计手动报表会进行编号后移。

##### 清除手动报表信息

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入查询 | 【查询】 | A1 | Total |  |  | 〖查询〗灯亮。 |
| 进入清除报表 | 【5】 | A51 | Clear | Manly |  |  |
| 清除手动报表 | 【1】 | ---- | ----- | ------ | ------- | 等待一小会儿。 |
|  |  | A51 | Clear | Manly |  |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

### 清除所有报表与记录信息

##### 清除所有报表与记录信息

| 操作 | 按键 | 显示 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 皮重 | 重量/数量 | 找零/单价 | 单计/总计 |  |
| 『销售空闲模式』 |  | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |
| 进入查询 | 【查询】 | A1 | Total |  |  | 〖查询〗灯亮。 |
| 进入清除报表 | 【5】 | A51 | Clear | Manly |  |  |
| 清除手动报表 | 【2】 |  | Input | Code | 0 | 输入校验码。 |
| 输入校验码 | 【9】【9】【5】【8】 |  |  |  |  |  |
| 确认校验码 | 【确认】 | ---- | ----- | ------ | ------- |  |
|  |  | A52 | Clear | All |  |  |
| 返回销售模式 | 【销售】 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 〖销售〗，〖总计〗灯亮。 |

该操作会清空所有的交易记录，操作流程不可逆，请用户小心操作。

# 附录

## 错误提示对照表及其说明

| 编号 |  | 报警说明 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0.00 |  | 称量类报警 |  |
|  | E0.01 | 开机称量不稳 | 确认秤盘上无重物且秤体稳定，如依然出现则表示传感器出错。 |
|  | E0.02 | 超出开机允许零点 | 确认秤盘上无重物，并且秤盘在支架上，如果依然出现则表示传感器出错。 |
| E1.00 |  | 销售操作类报警 |  |
|  | E1.01 | 编程数据不合法 | 重新输入合法的数据。 |
|  | E1.02 | 修改密码的2次输入不相同 | 重新修改密码，并保证2次输入的相同。 |
|  | E1.10 | 禁止0金额销售 | 禁止销售价为0的销售，参考Spec070。 |
|  | E1.11 | 超出最大销售额 | 销售货物的总价或累计总价超出最大销售额。 |
|  | E1.12 | 需要返回零点 | 销售之前需要先返回重量零点，参考Spec069。 |
|  | E1.13 | 超过累计极限 | 累计次数不得超过31次。 |
|  | E1.14 | 缓冲中有数据，不能单计打印 | 将缓冲中数据打印后，再打印本次销售，或者切换到其他的缓冲中。 |
|  | E1.15 | 无收银模式，无法执行收银操作 | 秤体设定为无收银模式，参考Spec060。 |
|  | E1.16 | 禁止默认无找零收银模式 | 输入付款金额后执行收银操作，参考Spec060。 |
|  | E1.17 | 收银金额少于销售金额 | 收取足够的金额，输入大于销售金额的数字。 |
|  | E1.18 | 锁PLU（或自动模式）时，无法进行累计操作 | 要进行累计操作，需先退出锁PLU（或自动模式）。 |
|  | E1.19 | 锁PLU（或自动模式）时，无法切换缓冲到有累计的缓冲中。 | 在当前缓冲操作，或退出锁PLU（或自动模式）。 |
|  | E1.20 | 不允许计重货物的不称重销售 | 参考Spec071。 |
|  | E1.21 | 小于最小销售重量 | 重量需要大于最小销售重量。 |
|  | E1.22 | 大于最大销售重量 | 重量需要小于最大量程。 |
|  | E1.23 | 打折单价不得小于折扣下限 | 在限额内进行打折，或改动折扣限额。 |
|  | E1.24 | 打折单价不得大于折扣上限 |  |
|  | E1.25 | 打折行为被禁止 | 参考Spec110 |
|  | E1.26 | 手动重量被禁止 | 参考Spec077 |
|  | E1.27 | 当称量重量不为零时，禁止输入手动重量的操作 | 取下货物，或按【置零】 |
|  | E1.28 | 临时货物的销售被禁止 | 参考Spec076 |
|  | E1.29 | 重量或数量PLU的销售功能被禁止 | 参考Spec075 |
|  | E1.30 | 重量或数量PLU的自动模式没有激活 | 参考Spec078（重量）和参考Spec079（数量） |
| E2.00 |  | 禁止类报警 |  |
|  | E2.01 | 禁止快速PLU编程 | 参见Spec080。 |
|  | E2.02 | 禁止快速PLU快捷键编程 | 参见Spec081。 |
|  | E2.03 | 禁止快速Spec数据参数编程 | 参见Spec082。 |
|  | E2.04 | 禁止重复打印 | 参见Spec065。 |
|  | E2.05 | 禁止通过【销售】【编程】【查询】按钮跳出本届面 | 多次按【取消】来退出本届面 |
| E7.00 |  | 硬件类报警 |  |
|  | E7.01 | 开机有按键按下 | 请确认没有按键被按下。该界面中，最后1窗，显示的是被按下的按键，8-5表示左起第8列上起第5行的按键被按下。 该界面中，第2窗显示秤体被标定的次数。 |
|  | E7.10 | 硬件—打印机类报警 |  |
|  | E7.11 | 出纸未取走 | 取走打印出来的标签纸。如果依然出现提示所示问题，按章节1.5.5标签纸打印异常的方法进行检测。 |
|  | E7.12 | 打印口未闭紧 | 装纸关闭打印机压口。 |
|  | E7.13 | 打印机正在工作中 | 请用户等待若干秒后再试。 |
|  | E7.14 | 缺少连续纸 | 重新安装连续纸，或者纸张类型设定不符。 |
|  | E7.15 | 缺少标签纸 | 重新安装标签纸，或者纸张类型设定不符。如果依然出现提示所示问题，按章节1.5.5标签纸打印异常的方法进行检测。 |
|  | E7.16 | 无法找到标签间隔 | 纸张类型设定不符，改设定为连续纸，或重新安装标签纸。如果依然出现提示所示问题，按章节1.5.5标签纸打印异常的方法进行检测。 |
|  | E7.17 | 无法找到下张标签对齐位 | 标签纸用完，或纸张类型设定不符。重新安装标签纸。 |
|  | E7.18 | 打印机过热，需要冷却 | 请用户等待若干秒后再试。 |
|  | E7.19 | 打印机无应答 | 可能是打印机没有连接，或者处在欲打印而无法打印的状态。 |
|  | E7.30 | 交易记录存满报警 | 进入查询界面，进行报表统计，清空报表。 |
| E8.00 |  | 通讯类报警 |  |
|  | E8.11 | U盘读取接口未连接 | 请确认所使用的秤体含有U-Disk接口，如果有，并且重起数次始终如此，请保修。 |
|  | E8.12 | U盘不存在 | 请确认正确插入了U盘。注意不可以插入移动硬盘，U盘容量不得大于2G。此外，秤体有很少的概率会读不出某些品牌的U盘，请换其他品牌的U盘再次尝试。 |
|  | E8.13 | U盘上文件不存在 | 确认U盘中含有指定编号的文件。 |

## Spec数据参数定义

| 编号 | 内容 | 范围 | 备注 |  | 默认 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 单据1：项目打印格式 | 0~99 | 0表示不打印，1~99为使用对应编号的打印格式。 |  | 1 | 0 |
| 1 | 单据1：项目条码格式 | 0~99 | 0表示不打印，1~99为使用对应编号的条码格式。 |  | 1 | 0 |
| 2 | 单据1：项目条码标志 | 0~99999 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 单据1：项目打印张数 | 0~99 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | 单据1：合计打印格式 | 0~99 | 0表示不打印，1~99为使用对应编号的打印格式。 |  | 4 | 0 |
| 6 | 单据1：合计条码格式 | 0~99 | 0表示不打印，1~99为使用对应编号的条码格式。 |  | 6 | 0 |
| 7 | 单据1：合计条码标志 | 0~99999 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 单据1：合计打印张数 | 0~99 |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 单据2：项目打印格式 | 0~99 | 第2组打印格式，普通用户不会使用该组数据。 正常情况下请勿修改。 |  | 0 | 1 |
| 11 | 单据2：项目条码格式 | 0~99 |  |  | 0 | 1 |
| 12 | 单据2：项目条码标志 | 0~99999 |  |  | 0 | 1 |
| 13 | 单据2：项目打印张数 | 0~99 |  |  | 0 | 1 |
| 15 | 单据2：合计打印格式 | 0~99 |  |  | 0 | 1 |
| 16 | 单据2：合计条码格式 | 0~99 |  |  | 0 | 1 |
| 17 | 单据2：合计条码标志 | 0~99999 |  |  | 0 | 1 |
| 18 | 单据2：合计打印张数 | 0~99 |  |  | 0 | 1 |
| 21 | 纸张类型 | 0~1 | 0：连续热敏纸；1：标签热敏纸。 |  | 1 | 0 |
| 22 | 标签热敏纸打印灰度 | 0~9 | 0最浅，9最深。打印越浅对打印头片的损伤越小。通常建议用户设定使用较浅的灰度。 |  | 5 | 0 |
| 23 | 连续热敏纸打印灰度 | 0~9 |  |  | 5 | 0 |
| 24 | 连续热敏纸打印间隔距离 | 0~99 | 设定数字的单位为mm。 |  | 0 | 0 |
| 25 | 连续热敏纸撕纸位置距离 | 0~99 |  |  | 35 | 0 |
| 26 | 连续热敏纸回滚距离 | 0~99 |  |  | 0 | 未开放 |
| 27 | 报表打印宽度 | 0~99 |  |  | 50 | 0 |
| 28 | 报表打印使用字体 | 3~5 |  |  | 4 | 1 |
| 30 | 进纸传感器位置 | 0~255 | 硬件属性，除非有专业人士指导，不然请勿修改。 |  | 180 | 1 |
| 40 | 秤体编号 | 0~99999 | 用于区别多个秤体。可用于打印。 |  | 0 | 0 |
| 41 | 秤体波特率 | 0~9 | 0: 300，1: 600，2: 1200，3: 2400，4: 4800，5: 9600，6:19200，7: 38400，8: 57600，9: 115200。 |  | 5 | 未开放 |
| 42 | U盘自动更新 | 0~1 | 为1时，开机后自动尝试从U盘更新。 |  | 1 | 0 |
| 43 | 以太网自动联线 | 0~2 | 0：不自动联线。 1：开机自动联线。 2：自动联线且货物销售要求有网络联线。 |  | 0 | 未开放 |
| 44 | 秤体的以太网IP | 0~255 |  |  | 192 | 未开放 |
| 45 |  | 0~255 |  |  | 168 | 未开放 |
| 46 |  | 0~255 |  |  | 0 | 未开放 |
| 47 |  | 0~255 |  |  | 0 | 未开放 |
| 60 | 收银模式 | 0~3 | 0：无收银模式； 1：默认无找零模式，无找零时，不显示找零界面； 2：默认无找零模式，无找零时，显示找零界面； 3：禁止默认无找零模式。 |  | 1 | 0 |
| 61 | 销售过程中收银箱操作 | 0~3 | 0：不开银箱； 1：开银箱1； 2：开银箱2； 3：开银箱1和2。 |  | 3 | 0 |
| 62 | 销售模式下按【开银箱】 | 0~3 |  |  | 3 | 0 |
| 63 | 编程模式下按【开银箱】 | 0~3 |  |  | 3 | 0 |
| 64 | 查询模式下按【开银箱】 | 0~3 |  |  | 3 | 0 |
| 65 | 重复打印 | 0~4 | 0：禁止重复打印；1：打印单据1一张； 2：打印单据2一张；3：打印单据1和2各一张； 4：按照流程设定打印单据1和2。 |  | 3 | 1 |
| 66 | 退出找零 | 0~99 | 0：按任意键退出，1~99：计数指定秒数后退出。 |  | 0 | 0 |
| 67 | 数字去皮 | 0~2 | 0：禁止；1：输入值去皮；2：浮点数去皮。 |  | 0 | 0 |
| 68 | PLU去皮 | 0~3 | 0：禁止更新PLU皮重；1：当前皮重为0时更新； 2：PLU皮重非0时更新；3：总是更新PLU皮重。 |  | 1 | 0 |
| 69 | 销售重量回零 | 0~2 | 0：每次销售后必须回零； 1：每次销售后，如果重量改变，必须回零； 2：不需要回零（打印重量时会显示“工业”，表示只限工业用途）。 |  | 1 | 0 |
| 70 | 允许零价格销售 | 0~1 | 0：禁止；1：允许 |  | 0 | 1 |
| 71 | 计重货物的不称重销售 | 0~1 | 0：禁止；1：允许（当重量为零时，将其当作计数货物打印，但只能单件销售）。 |  | 0 | 0 |
| 72 | 每次按【销售】清空缓冲 | 0~1 | 0：不清空；1：清空。 |  | 0 | 0 |
| 73 | 将【临时货物】当作【单价转换】键使用 | 0~1 | 0：禁止；1：允许。该键会将输入的单价从临时货物的单位转换成秤体的单位。 |  | 0 | 0 |
| 74 | 允许销售退货 | 0~1 | 0：禁止；1：允许。 |  | 0 | 0 |
| 75 | PLU调用禁止 | 0~3 | 0：不禁止；1：禁止重量PLU； 2：禁止数量PLU；3：禁止所有PLU。 |  | 0 | 1 |
| 76 | 禁止临时PLU的调用 | 0~3 | 0：不禁止；1：禁止临时重量PLU； 2：禁止临时数量PLU；3：禁止所有临时PLU。 |  | 0 | 1 |
| 77 | 手动重量功能 | 0~3 | 0：不开放手动重量 1：开放手动重量且在自动模式下执行批量打印 2：开放手动重量且在自动模式下执行预包装打印 3：开放手动重量，但在自动模式下被禁止。 |  | 0 | 0 |
| 78 | 重量PLU的自动模式 | 0~2 | 0：自动模式被禁止 1：执行批量打印 2：执行预包装打印 |  | 2 | 0 |
| 79 | 数量PLU的自动模式 |  | 0：自动模式被禁止 1：执行批量打印 |  | 1 | 0 |
| 80 | 快速PLU编程 | 0~1 | 0：禁止；1：允许。 |  | 1 | 0 |
| 81 | 快速PLU快捷键编程 | 0~1 | 0：禁止；1：允许。 |  | 1 | 0 |
| 82 | 快速Spec编程 | 0~1 | 0：禁止；1：允许。 |  | 1 | 0 |
| 85 | 稳定等待：置零 | 0~99 | 按置零后等待若干时间，若在时间内稳定，则执行置零，不然则报错误音。设定数每10为1秒。默认为2秒。 |  | 20 | 0 |
| 86 | 稳定等待：销售 | 0~99 | 按累计或打印进行销售后等待若干时间，在时间内稳定，则执行销售，不然则报错误音。设定数每10为1秒。默认为2秒。 |  | 20 | 0 |
| 90 | 后台报表处理 | 0~1 | 允许秤体在后台处理报表数据。 |  | 1 | 1 |
| 100 | 单计时舍位方法 | 0~8 | 0：冗余数字普通四舍五入法； 1：末1位数字普通四舍五入法； 2：末2位数字普通四舍五入法； 3：冗余数字银行家舍位法； 4：末1位数字银行家舍位法； 5：末2位数字银行家舍位法； 6：冗余数字向下舍去法； 7：末1位数字向下舍去法； 8：末2位数字向下舍去法。 |  | 0 | 0 |
| 101 | 总计时舍位方法 | 0~8 |  |  | 0 | 0 |
| 102 | 关于打折金额和舍位金额记录进报表的处理方法 | 0~5 | 0：不记录进报表； 1：独立记录打折金额，不记录舍位金额； 2：分散记录打折金额，不记录舍位金额； 3：独立记录打折金额和舍位金额； 4：独立记录打折金额和分散记录舍位金额； 5：分散记录打折金额和舍位金额。 |  | 1 | 0 |
| 103 | 皮重，净重，毛重相等关系的修复 | 0~3 | 0：不修复，各自按照四舍五入显示 1：皮重=毛重-净重 2：净重=毛重-皮重 3：毛重=净重+皮重 |  |  |  |
| 104 | 日期格式 | 0~5 | 0：YYYY.MM.DD 1：YY.MM.DD 2：MM/DD/YY 3：MM-DD-YY 4：DD/MM/YY 5：DD-MM-YY |  |  |  |
| 110 | 手动折扣：禁止 | 0~3 | 0：不禁止手动折扣 1：禁止单价手动折扣 2：禁止总计手动折扣 3：禁止所有手动折扣 |  | 0 | 1 |
| 111 | 手动折扣：下限 （百分比） | 0~255 | 0：无下限，可随意打折； 1~99：以单价的该百分比作为打折下限。 100~255：不允许手动打折低于原始单价 |  | 0 | 0 |
| 112 | 手动折扣：上限 （百分比） | 0~255 | 0：无上限，可随意打折； 1~100：不允许手动打折高于原始单价 101~255：以单价的该百分比作为打折上限。 |  | 0 | 0 |
| 115 | 自动折扣：价格追踪 | 0~3 | 0：关闭追踪。 1：对处在自动折扣激活时段的PLU进行追踪。 2：对设置了自动折扣的PLU进行追踪。 3：对所有PLU进行追踪。 价格追踪开启后，在PLU销售界面中将不能手动输入价格。手动价格折扣自动禁止。 |  | 1 | 1 |
| 130 | 打印前不显示总价 | 0~1 | 1：在执行打印后方显示销售总价 |  | 0 | 0 |
| 131 | 回零自动打印 | 0~1 | 1：不退出PLU的情况下回零，会根据最后一次稳定重量进行打印。 |  | 0 | 0 |
| 180 | 小数点显示与打印 | 0~1 | 0：句号“.”；1：逗号“,” |  | 0 | 2 |
| 181 | 千位符打印 | 0~3 | 0：不打印；1：句号“.”； 2：逗号“,”；3：引号“'” |  | 0 | 2 |
| 182 | 千位符显示 | 0~1 | 0：不显示 1：根据Spec181的设定显示 |  | 0 | 2 |
| 185 | 打印重量单位 | 0~1 | 0：不打印；1：打印 |  | 0 | 1 |
| 186 | 打印单价单位 | 0~1 | 0：不打印；1：打印 |  | 0 | 1 |
| 187 | 打印金额单位 | 0~1 | 0：不打印；1：打印 |  | 0 | 1 |
| 200 | 皮重显示小数 | 0~3 | 默认状态下，皮重的小数位数。 |  | 3 | 1 |
| 201 | 重量显示小数 | 0~3 | 默认状态下，重量的小数位数。 |  | 3 | 1 |
| 202 | 单价显示小数 | 0~5 | 默认状态下，单价的小数位数。 |  | 2 | 1 |
| 203 | 总价显示小数 | 0~5 | 默认状态下，总价的小数位数。 |  | 2 | 1 |
| 204 | 皮重显示小数固定 | 0~1 | 当显示的时候，按照Spec200固定小数。 |  | 0 | 1 |
| 205 | 重量显示小数固定 | 0~1 | 当显示的时候，按照Spec201固定小数。 |  | 0 | 1 |
| 206 | 单价显示小数固定 | 0~3 | 当显示的时候，按照Spec202固定小数。 0：不固定；1：打折时固定； 2：调PLU时固定；3：总是固定。 |  | 1 | 1 |
| 207 | 总价显示小数固定 | 0 | 暂时未有定义 |  | 0 | 1 |
| 208 | 条码打印时, 重量小数点根据该值进行计算 | 0~3 | 对于数字1.533，如果本处数字为2，条码打印时打印153，如果数字为3，则打印1533。依次类推。通常建议Spec208=Spec201，Spec209=Spec203 |  | 3 | 1 |
| 209 | 条码打印时, 金额小数点根据该值进行计算 | 0~5 |  |  | 2 | 1 |
| 210 | 临时货物计价的单位 | 0~8 | 0，1，2：默认计重单位； 3：kg公斤计重单位； 4：g克计重单位； 5：ton吨计重单位； 6：lb磅计重单位； 7：500g市斤计重单位； 8：100g百克计重单位； 需要注意的：3个单位之间是有依赖关系的，例如不可以设定重量显示的单位为kg，而默认单价计价的单位为lb，由于不同国家的称量体系略有不同，具体的依赖关系根据版本略有不同。 |  | 0 | 1 |
| 211 | 系统单价计价的单位 | 0~8 |  |  | 0 | 1 |
| 212 | 重量显示的单位 | 0~8 |  |  | 3 | 1 |
| 213 | 称量精度 | 0~3 | TM-30A 30kg | 0：10g，3000 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1：5g/10g，6000/3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2：2g/5g，15000/6000 |  |  |
|  |  |  |  | 3：1g/2g，30000/15000 |  |  |
|  |  |  | TM-15A 15kg | 0：5g，3000 |  |  |
|  |  |  |  | 1：2g/5g，7500/3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2：1g/2g，15000/7500 |  |  |
|  |  |  |  | 3：0.5g/1g，30000/15000 |  |  |
|  |  |  | TM-6A 6kg | 0：2g，3000 |  |  |
|  |  |  |  | 1：1g/2g，6000/3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2：0.5g/1g，12000/6000 |  |  |
|  |  |  |  | 3：0.2g/0.5g，30000/12000 |  |  |
|  |  |  | 这里只列举公斤单位下的精度，其他单位下略有不同。当使用精度为2或3时，打印重量时会显示“工业”，表示只限工业用途。 |  |  |  |
| 215 | 最大超负荷显示Degree | 0~99 | Degree数据，数字为0时没有限制 |  | 9 | 2 |
| 216 | 最大负数显示Degree | 0~99 |  |  | 9 | 2 |
| 217 | 最小允许销售Degree | 0~99 |  |  | 20 | 2 |
| 218 | 零点跟踪范围Degree | 0~99 |  |  | 0 | 2 |
| 219 | 去皮范围 | 0~99 | 百分比数字，数字为0时没有限制。 |  | 0 | 2 |
| 220 | 开机置零范围 | 0~99 |  |  | 9 | 2 |
| 221 | 单次置零范围 | 0~99 |  |  | 2 | 2 |
| 222 | 累计置零范围 | 0~99 |  |  | 2 | 2 |
| 223 | 判零范围 | 0~99 | 内部标码 |  | 4 | 2 |
| 224 | 追零范围 | 0~99 |  |  | 5 | 2 |
| 225 | 判稳范围 | 0~99 |  |  | 6 | 2 |

## 文本参数定义

| 编号 | 提示文字 | 文本内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ShopN | 店名 |
| 1 | ScaleN | 机器名 |
| 2 | MnyPre | 金额单位前缀 |
| 3 | MnySuf | 金额单位后缀 |